## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                            Νάουσα 28-01-2021

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         Αρ.Πρωτ.  889

ΤΜΗΜΑ Η/Μ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ με ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ/ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 250.000,00  € άνευ Φ.Π.Α. (310.000,00€ με Φ.Π.Α.)  συμπεριλαμβανομένου του ειδικού τέλους ταξινόμησης- εξόδων για έκδοση πινάκων & άδειας κυκλοφορίας (τα οποία δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.), καθώς και πάσης φύσεως νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή είδους | Τεμάχια | Τιμή χωρίς ΦΠΑ € | Σύνολο € |
| 1 | ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ/ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗΣ | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Συνολικό Προεκτιμώμενο Κόστος Έργου (χωρίς ΦΠΑ) |  |  |  | 250.000,00 |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  | 60.000,00 |
| Συνολικό Προεκτιμώμενο Κόστος Έργου |  |  |  | 310.000,00 |

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙS (ΟΠΣ) 5041785

Κ.Α.:02.64.7131.001

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων του Δήμου Νάουσας (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους Διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες) για τον σχεδιασμό και την σύνταξη των προσφορών τους.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής,  από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα προς προμήθεια είδη και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με ποινή αποκλεισμού», «τουλάχιστον» θεωρούνται απαράβατοι όροι και οποιαδήποτε απόκλιση καθιστά απορριπτέα την προσφορά.

Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, ο απαραίτητος εξοπλισμός των μηχανημάτων, οι απαιτήσεις της Αναθετούσας Αρχής και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι Διαγωνιζόμενοι είναι οι ακόλουθες:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ/ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗΣ CPV 34114000-9 _(ΟΧΗΜΑ)

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ/ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το όχημα θα είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευασμένο τους τελευταίους δέκα (10) μήνες και κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή μεταφορά δυο (2) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

1.2 ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Όχημα με μoνή καμπίνα (η στάνταρ βασική έκδοση καμπίνας) ,τύπου 4Χ4 με καρότσα ανοικτή ανατρεπόμενη , τριών σημείων εκφόρτωσης.

1.3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, τουλάχιστον εξακύλινδρος, υδρόψυκτος, κυλινδρισμού τουλάχιστον 7500cc έως και 8500cc ,  η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος. Πρέπει να διαθέτει σύστημα υπερπλήρωσης turbo και ενδιάμεσης ψύξης intercooler και οποιοδήποτε άλλο σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και τη λειτουργία του κινητήρα. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές τουλάχιστον ΕURO 6 και πάντα  απολύτως σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελλάδος κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. Η ιπποδύναμη πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά DIN 260 ΗΡ (193KW). Ακόμα, πρέπει να έχει σύστημα απευθείας έκχυσης ,ή σύστημα εγχύσεως με αυλό ή άλλου εξελιγμένου συστήματος ψεκασμού καύσιμου με δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης. Στο σύστημα καύσιμου υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει προσθετό φίλτρο καύσιμου με νεροπαγίδα .Απαραίτητη είναι η προσκόμιση τεχνικών φύλλων του οχήματος (prospect-specification). Η χωρητικότητα της δεξαμενής  καυσίμου θα είναι το ελάχιστο  240 lt.

1.4 ΑΜΑΞΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑ -ΠΛΑΙΣΙΟ

Η καμπίνα θα είναι τύπου μoνή καμπίνα (η στάνταρ βασική έκδοση καμπίνας) με ποινή αποκλεισμού (όχι διπλή). Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι 24V. Η καμπίνα πρέπει να προσφέρει μεγάλη ορατότητα και θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό ανακλινούμενη , με υδραυλικό σύστημα ανάκλισης  . Θα είναι το πλαίσιο διαξονικό (4Χ4),  Επίσης με ποινή αποκλεισμού το μεταξόνιο πρέπει να είναι εντός των παρακάτω τιμών (3500mm έως και 3700mm) .Ο τύπος άμαξας υποχρεωτικά θα είναι ανοικτό ανατρεπόμενο τριών σημείων εκφόρτωσης . Το συνολικό μήκος του οχήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 6100mm και το μέγιστο πλάτος να μην υπερβαίνει τα 2300mm. Θα εκτιμηθεί η όσο το δυνατόν μικρότερη διάμετρος στροφής.  Το πλαίσιο, οι άξονες και οι τροχοί θα είναι κατάλληλοι για υπερφορτώσεις μέχρι και 20% του επιτρεπόμενου μικτού φορτίου. Το πλαίσιο του οχήματος, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση (ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το αυτοκίνητο, να προβεί σε επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του πλαισίου (ή αν αυτό είναι αδύνατον, να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με περισσότερη ενισχυμένη κατασκευή), και να το παραδώσει μέσα σε δύο εβδομάδες το αργότερο στο Δήμο.

Το αμάξωμα να είναι ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, με ενιαίο χώρο του θαλάμου επιβατών, με καλή μόνωση ήχου και θερμότητας. Η καμπίνα πρέπει να έχει, δυο κύριες πόρτες για τον οδηγό και  συνοδηγό. Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης που θα εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά της πορείας του. Το όχημα να διαθέτει : στροφόμετρο, ταχύμετρο, δείκτη ποσότητας καυσίμου, όργανο θερμοκρασίας νερού ,υπολογιστή ταξιδιού (προαιρετικό), ηχητικά όργανα (κόρνα), ενδεικτική λυχνία ή αμπερόμετρο ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή, ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού, δύο (2) αλεξήλια, προσκέφαλα .Ράδιο CD ή Mp3 ή άλλο εξελιγμένου συστήματος ήχου ,δύο (2) τουλάχιστον ηχεία, προστατευτικοί τάπητες, στο δάπεδο του θαλάμου (πατάκια) ,ζεύγος ηλεκτροκίνητων υαλοκαθαριστήρων, δύο (2) ταχυτήτων συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον και μίας (1) διακοπτόμενης και σύστημα πλύσης αλεξήνεμου με νερό εμπρός, υποχρεωτικά στο πίσω μέρος της καμπίνας τζάμι, και καθρέπτες (κάτοπτρα) δύο (2) εξωτερικά ,και οριζόντιων πάνω από της πόρτες. Το κάθισμα οδηγού και συνοδηγού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενα με ανάρτηση. Να διαθέτει επίσης ρευματοδότη ισχύος 12V στο χώρο καμπίνας  . Επίσης  θα φέρει ηχητικό σήμα συνεχούς λειτουργίας κατά τη χρήση της όπισθεν πορείας . Το όχημα θα διαθέτει εμπρός κατάλληλο σύστημα για ρυμούλκηση σε περίπτωση βλάβης του. Η καμπίνα υποχρεωτικά πρέπει να έχει υδραυλικό σύστημα ανάκλισης

1.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Θα υπάρχουν όλα τα φώτα, φωτεινοί δείκτες κατεύθυνσης (φλας) και αντανακλαστήρες που προβλέπονται στον ΚΟΚ. Επίσης υποχρεωτικά θα υπάρχει ζεύγος φώτων εμπρός σε πιο ψηλό σημείο επάνω στην καμπίνα στην περίπτωση που θα έχει προσαρμοσμένη λεπίδα αποχιονισμού (μελλοντική χρήση) ή άλλο παρελκόμενο εξάρτημα, και πίσω θα υπάρχει ένα ή δυο φώτα ομίχλης. Τα φώτα οπισθοπορείας  θα λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν. Στην οροφή της καμπίνας ή κοντά στο άνω ύψος της θα υπάρχει περιστροφικός φάρος .

1.6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Στον εσωτερικό θάλαμο του οχήματος θα υπάρχει ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά που θα ανάβουν και στην περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει κάποια από τις πόρτες.

1.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα ηλεκτρικού χειρόγκαζου εντός της καμπίνας και σταθεροποιητή ταχύτητας (αυτόματο πιλότο ταχύτητας)

Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS   4 -κάναλο

Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα κλιματισμού A/C, ή control climate

Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα υποβοήθησης φρένων –μηχανόφρενο

Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα με οθόνη πληροφοριών-σύστημα διάγνωσης από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του οχήματος για την παρακολούθηση και ενημέρωση βλαβών και συντήρησης στα ελληνικά έτσι ώστε να μπορεί να γίνετε άμεσα κατανοητό από το χείριστη οι οποίες βλάβες προκύψουν, για την αποφυγή τυχών παρερμηνείας βλαβών ,συντήρησης και διάγνωσης

Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα χειριστηρίου τύπου JOYSTICK και να βρίσκεται εντός της καμπίνας  με προοδευτική λειτουργία για την μέγιστη ευκολία προς τον χειριστή

1.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το σύστημα διεύθυνσης  του οχήματος θα είναι τύπου υδραυλικού με ατέρμονα. Το τιμόνι (βολάν)θα είναι αριστερής διάταξης και υποχρεωτικά να έχει την δυνατότητα με το κατάλληλο εργοστασιακό μηχανισμό να μετακινηθεί και στην δεξιά διάταξη μαζί με τα όργανα έλεγχου και τα κάτω πεντάλ φρένου, γκαζιού κτλ.

1.9 ΚΑΡΟΤΣΑ

To όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβωτάμαξα με δυνατότητα ανατροπής προς τρεις πλευρές. Τα πλαϊνά της κιβωτάμαξας πρέπει να είναι προσθαφαιρούμενα αλουμινίου και το πάτωμα  από φύλλο χάλυβα και να υπάρχουν επάνω στο πάτωμα και σημεία στερέωσης παρελκόμενων.

Η ανατροπή της λεκάνης θα γίνεται σε τρεις πλευρές και θα επιτυγχάνεται με ένα σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί με ένα υδραυλικό κύλινδρο (τηλεσκοπικού τύπου με σφαιρική κατάληξη και τις ανάλογες προεκτάσεις). Στο κάτω μέρος της λεκάνης φόρτωσης θα είναι τοποθετημένες ειδικές υποδοχές, με κοίλες έδρες ή παρόμοιου τύπου, οι οποίες εδράζονται πάνω στις αντίστοιχες βάσεις με σφαιρικές καταλήξεις ή παρόμοιου τύπου, που υπάρχουν επάνω στο υποπλαίσιο στα αντίστοιχα σημεία. Οι εσωτερικές διαστάσεις της καρότσας θα είναι πλάτος περίπου 2050 mm +/-5%, μήκος περίπου από 2900 mm +/-5%, και θα φέρει παραπέτα ύψους 400 mm+/-3%,  και θα είναι σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

1.10 ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το όχημα θα έχει υποστεί αντισκοριακή προστασία. Η τελική βαφή (εσωτερική – εξωτερική) θα είναι ομοιόμορφη και επιμελημένη. Το χρώμα του οχήματος θα το του υποδείξει η υπηρεσία κατά  την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως μετά από τις προτάσεις (δειγματολόγιο) του προμηθευτού

Το όχημα θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία του Δήμου Νάουσας, στα σημεία του οχήματος που θα το υποδείξει η υπηρεσία.. Στο πίσω μέρος θα φέρουν υποχρεωτικά αυτοκόλλητη ταινία ανακλαστική τύπου ζέβρα 3Μ φάρδος 10cm , επίσης και στις εμπρός γωνίες του οχήματος ανακλαστική τύπου ζέβρα 3Μ με το κατάλληλο προσαρμοσμένο μέγεθος στα επιμέρους σημεία

1.11 ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τα σώτρα (ζάντες) θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα μεγάλης αντοχής . Τα επίσωτρα (ελαστικά) θα είναι ακτινικού τύπου (Radial), καινούργια και όχι από αναγόμωση , πρόσφατης κατασκευής (όχι μεγαλύτερης του έτους από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης του οχήματος) . Τα επίσωτρα (ελαστικά) θα έχουν το μέγιστο πλάτος πέλματος, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στις τυποποιημένες ζάντες και θα είναι χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). Τα πέλματα των επισώτρων να είναι κατάλληλα για κίνηση των οχήματος τόσο σε οδικό δίκτυο όσο και σε αγροτικούς δρόμους αλλά κυρίως σε χιόνι και βουνό. Τα ελαστικά θα πρέπει να ενδείκνυται για το συγκεκριμένο όχημα της προμήθειας .Οι διαστάσεις των ελαστικών και ο τύπος των ζαντών θα δηλωθούν στην προσφορά .Υποχρεωτικά μονοί τροχοί σε όλους τους άξονες . Θα πρέπει να παραδοθεί εκτός των κυρίως ελαστικών και πλήρες εφεδρικός τροχός

1.12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ4

Το κιβώτιο ταχυτήτων υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτει τρεις υποδιαιρέσεις α) κανονικής πορείας, β)εργασίας ,και γ) πολλή αργή ερπούσης (χελώνας)

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να έχει ηλεκτροπνευματικό και πλήρες συγχρονισμένο τόσο στην εμπροσθοπορεία αλλά και τόσο στην οπισθοπορεία για την μέγιστη ευκολία του χείριστη. Η επιλογή των ταχυτήτων και η επιλογή της κατεύθυνσης κίνησης πρέπει να γίνεται από χειρομοχλό στο τιμόνι προκειμένου να είναι ευκολότερος ο χειρισμός. Το πλήρες συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων θα έχει οκτώ (8) τουλάχιστον ταχύτητες  εμπροσθοπορείας και έξι (6) τουλάχιστον ταχύτητες οπισθοπορείας σε περίπου ανάλογο φάσμα. Η μέγιστη ταχύτητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 82 km/h

Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής μονού ξηρού τύπου χωρίς αμίαντο.

Το όχημα πρέπει να έχει μόνιμη κίνηση και στους 4 τροχούς (4X4) με δυνατότητα κλειδώσεως των διαφορικών. Η σύμπλεξη και αποσύμπλεξη της κλείδωσης των διαφορικών πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα εν κινήσει σε οποιαδήποτε ταχύτητα από τον θάλαμο του οδηγού.

Οι άξονες του εμπρός και πίσω διαφορικού να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αφήνουν μέγιστο δυνατό ελεύθερο ύψος από το έδαφος τουλάχιστον 350mm. Επίσης το κέντρο βάρους του οχήματος  πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν χαμηλότερα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη δυνατότητα αναρρίχησης ( περίπου 80% ) και πλάγια κίνηση περίπου 30 μοίρες.  Η γωνία προσέγγισης και η γωνία αποχώρησης πρέπει να είναι περίπου 25 και 40 μοίρες αντίστοιχα.

Και οι δύο άξονες πρέπει να είναι του αυτού τύπου και ικανότητας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη δυνατότητα φόρτισης και στον εμπρόσθιο άξονα για να είναι δυνατή και εύκολη η χρήση εξαρτήσεων και στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος. Η μέγιστη ικανότητα φόρτισης των αξόνων πρέπει να είναι τουλάχιστον 6500 kg για τον εμπρός άξονα και 7500 kg για τον οπίσθιο άξονα.

1.13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Το όχημα θα έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS ή πιο νέο εξελιγμένο σύστημα, θα φέρει δισκόφρενα  στους εμπρός και πίσω τροχούς  με αυτόματη ρύθμιση φθοράς,  με σύστημα ενημέρωσης του χρήστη για την αναγκαιότητα αντικατάστασης των υλικών τριβής, που θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) μηχανικού ή άλλου πιο εξελιγμένου τύπου θα εφαρμόζει στους πίσω τροχούς. Τα

σύστημα πέδησης θα καλύπτει πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τον ισχύοντα ΚΟΚ. Στο κύκλωμα συμπιεσμένου αέρος θα πρέπει να υπάρχει αφυγραντήρας αέρος (ξηραντήρας)

1.14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η ανάρτηση του οχήματος θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και στιβαρής κατασκευής βαρέως τύπου, ώστε το όχημα να μπορεί να κινείται και σε εκτός δρόμους. Η ανάρτηση θα περιλαμβάνει ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασμών και στους τέσσερις τροχούς, ράβδο σταθεροποίησης και στους δυο άξονες.

1.15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

α) Για την λειτουργία των παρελκόμενων το όχημα πρέπει να διαθέτει εμπρόσθιο  δυναμολήπτη 160KW περίπου, με ηλεκτρική σύμπλεξη και δυνατότητα επιλογής στροφών (540 / 1000). Για την αποφυγή απωλειών ισχύος ο δυναμολήπτης πρέπει να παίρνει κίνηση απ’ ευθείας από τον κινητήρα.

β) Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό κυκλωμάτων (τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα) έτσι ώστε να κινεί τουλάχιστον διάφορα  παρελκόμενα (υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονας κ.λ.π.) συγχρόνως. Το πρώτο κύκλωμα ( I ) να μπορεί να ελέγχει τουλάχιστον 8 παροχές για λήψη υδραυλικής πίεσης , με πίεση συστήματος 200 bar (32 l/min) περίπου , σε 4 βαλβίδες διπλής λειτουργίας ή υδραυλικούς κινητήρες στα χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης . Όταν συνδυάζεται με το δεύτερο κύκλωμα ( ΙΙ ) (32 συν 55 l/min), παρέχει συνολικά την κατάλληλη  ισχύ άνω των 34 KW περίπου με πίεση άνω 235 bar περίπου. Για την εύκολη λειτουργία των παρελκόμενων το χειριστήριο πρέπει να βρίσκεται εντός της καμπίνας και να είναι τύπου JOYSTICK με προοδευτική λειτουργία για την μέγιστη ευκολία προς τον χειριστή. Για την στήριξη των παρελκόμενων πρέπει να υπάρχουν σημεία στήριξης στο εμπρός, πίσω και στην μέση κατά DIN. το υδραυλικό σύστημα υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει σύστημα ψύξης λαδιού με ψυγείο και ανεμιστήρα

1.16 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ .

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό :

Τοποθετημένη  πλάκα εμπρόσθιας τοποθέτησης παρελκόμενων (προσαρμογέας πλάκα-στήριξης για παρελκόμενα στο εμπρός μέρος του οχήματος όπως λεπίδα αποχιονισμού και υδραυλικού κλαδευτικού βραχίονα)

Ένα πλήρες εφεδρικό τροχό.

Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα σύμφωνα με την νομοθεσία Κ.Ο.Κ.

Ένα κιβώτιο Α’ βοηθειών πλήρως εξοπλισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κ.Ο.Κ.

Ένα τρίγωνο στάθμευσης.

Ένα τρίγωνο βραδυπορίας

Ένα σετ πατάκια για την καμπίνα στο δάπεδο

Ένα Ράδιο CD ή Mp3 ή άλλο εξελιγμένου συστήματος ήχου

Σύστημα ηχητικού σήματος συνεχούς λειτουργίας κατά τη χρήση της όπισθεν πορείας

Ένα  φάρο περιστροφικό στην καμπίνα

Μία θήκη αποθήκευσης εργαλείων που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα απαραίτητα εργαλεία για την προληπτική συντήρηση του οχήματος:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γερμανοπολύγωνα (8-32) | Σετ | 1 |
| 2 | Κλειδιά Άλεν | Σετ | 1 |
| 3 | Κασετίνα που θα περιέχει: - Μεγάλη Καστάνια ½ - Μικρή Καστάνια 3/8 - Καρυδάκια για μικρή καστάνια 4-14 - Μακριά Καρυδάκια για μικρή καστάνια 6-13 - Προέκταση - Σπαστό - Καρυδάκια για μεγάλη καστάνια 10-22 - Μακριά καρυδάκια για μεγάλη καστάνια 14-15-17-19-22 - Προέκταση - Σπαστό - Μύτες - Τορκς | Τεμ | 1 |
| 4 | Κλειδί Γαλλικό | Τεμ | 1 |
| 5 | Κάβουρες (2 Μεγέθη) | Τεμ | 2 |
| 6 | Κατσαβίδια ίσια | Σετ 5 τεμαχίων | 1 |
| 7 | Σταυροκατσάβιδα | Σετ 5 τεμαχίων | 1 |
| 8 | Βαριοπούλα 2 Kgr | Τεμ | 1 |
| 9 | Πένσα | Τεμ | 1 |
| 10 | Κόφτης | Τεμ | 1 |
| 11 | Μυτοτσίμπιδο | Τεμ | 1 |
| 12 | Σταυρό ή κλειδί για αλλαγή ελαστικών | Τεμ | 1 |
| 13 | Εργαλειοθήκη | Τεμ | 1 |
| 14 | Γρύλος ανύψωσης για όχημα(για αλλαγή ελαστικών) | Τεμ | 1 |

Το βιβλίο ή CD ή ηλεκτρονικό αρχείο επισκευής και συντήρησης του οχήματος, τεχνικά σχέδια επισκευών και μηχανολογικών – ηλεκτρολογικών – υδραυλικών - κυκλωμάτων, κωδικοί βλαβών (Workshop Manual and Maintenance Booklet), σε δύο σειρές, στην Ελληνική ή στην Αγγλική.

To εικονογραφημένο βιβλίο ή CD ή ηλεκτρονικό αρχείο (κατάλογο) ανταλλακτικών (Parts Books) με κωδικούς ονομαστικά του εργοστασίου και φωτογραφίες, ομοίως σε δύο σειρές στην Ελληνική ή Αγγλική.

Τα εγχειρίδια λειτουργίας ή CD ή ηλεκτρονικό αρχείο (operational manuals) υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος ότι κατά την παραλαβή θα προσκομίσει τα αναφερόμενα της περίπτωσης της παρούσας παραγράφου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ/ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗΣ CPV 34921000-9 (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ)

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗΣ  (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ)

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το Μηχάνημα του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα θα είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένο τους τελευταίους δέκα (10) μήνες . Να έχει κατάλληλο σχεδιασμό για μεγαλύτερη βελτιστοποιημένη απόδοση, να εξασφαλίζει τέλεια συμβατότητα μεταξύ υδραυλικού βραχίονα και οχήματος. Ο υδραυλικός βραχίονας υποχρεωτικά προορίζεται για το όχημα της παρούσης προμήθειας

Ο υδραυλικός βραχίονας πρέπει να έχει απόλυτη συμβατότητα με το όχημα το προσφερόμενο ,στην τοποθέτηση επάνω σε αυτό , στο υδραυλικό σύστημα του οχήματος , και στο ηλεκτρικό σύστημα του, και στην λειτουργία του. Ο κατασκευαστικός οίκος να ενδείκνυται  τον προσφερόμενο υδραυλικό βραχίονα για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος .Ο υδραυλικός βραχίονας απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO9001,καθώς και σήματος ασφάλειας CE

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση τεχνικών φύλλων του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα  (prospect-specification)

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

O υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονας πρέπει να  προσαρμόζεται γρήγορα απλά και με ασφάλεια στα διατιθέμενα από το όχημα  σημεία σύνδεσης .στο εμπρός μέρος του.

Όλες οι κινήσεις του βραχίονα πρέπει να γίνονται χωρίς βηματισμούς από ανεξάρτητο ηλεκτρουδραυλικό χειριστήριο (τύπου JOYSTICK) το οποίο τοποθετείται στην καμπίνα του οχήματος .

Οι  περιοχές εργασίας του βραχίονα είναι:

Δεξιά και αριστερά  από το όχημα σε μήκος τουλάχιστον 5 μέτρα από το κέντρο του οχήματος ( με κεφαλή χορτοκοπής)μπροστά από το όχημα. O βραχίονας πρέπει να έχει  την  δυνατότητα μετατόπισης (υδραυλικά) του  κατά 1.6m, πάνω σε ράγες, κατά το πλάτος του οχήματος. Για την αποφυγή ζημιών από τυχόν πρόσκρουση, ο βραχίονας πρέπει να  διαθέτει ασφαλιστική διάταξη (μηχανική & υδραυλική). Για την ευκολότερη λειτουργία του βραχίονα, ο βραχίονας πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα προσαρμογής στην μορφολογία του εδάφους ( FLOATING DEVICE). Η ενεργοποίηση του FLOATING CONTROL SYSTEM πρέπει να γίνεται με μπουτόν από την κονσόλα χειρισμού και σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται τέτοια λειτουργία (π.χ κλάδεμα), να μπορεί να  απενεργοποιείται. Ο βραχίονας θα πρέπει να διαθέτει ειδική βάση αντιστήριξης η οποία θα ενεργοποιείται υδραυλικά. Υποχρεωτικά θα υπάρχει συσκευή ασφάλισης εμπρόσθιου άξονα για να αποτρέψει το όχημα από στρέβλωση του πλαισίου (απόκλιση μονής όψης)όταν ο βραχίονας είναι σε θέση κοπής, ενεργοποιείται μέσω ενός αυτόματου μηχανισμού ή διακόπτη εναλλαγής από την καμπίνα χειριστή. Στο άκρο του βραχίονα πρέπει να  υπάρχει υποδοχή κεφαλών εργασίας ταχείας σύμπλεξης και αποσύμπλεξης. Για την εναπόθεση του παρελκόμενου, ο βραχίονας πρέπει να  διαθέτει δυο βάσεις (ποδαρικά) Ο υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονας είναι προδιατεθειμένος να δέχεται και άλλες εξαρτήσεις. Στο άκρο του βραχίονα πρέπει να προσαρμόζεται μέσω ενός κωνικού συνδέσμου γρήγορα, απλά και χωρίς πρόσθετο προσωπικό (ένα άτομο) η κεφαλή χορτοκοπής, η κεφαλή κλαδέματος.

2.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΉΣ

Η κεφαλή χορτοκοπής πρέπει να έχει πλάτος εργασίας τουλάχιστον 1.3m και να αποτελείται από έναν κύλινδρο στον οποίο να είναι τοποθετημένα τα κοπτικά μέσα με πλωτή στήριξη, έναν κύλινδρο ρύθμισης του ύψους κοπής, προστατευτικό κάλυμμα στο εμπρόσθιο μέρος του για αποφυγή ζημιών από εκσφενδονισμό αντικειμένων και το Υ/Δ μοτέρ για την κίνηση του παρελκόμενου. Η κεφαλή χορτοκοπής πρέπει να είναι η δυνατότερη από την σειρά προϊόντων του εν λόγω εργοστάσιου για σκληρές συνθήκες και βαρέα χρήση (χλωρά και ξερά κλαδιά, βατσινιές, μικρά δεντρίλια κτλ.)

2.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Επίσης πρέπει να διαθέτει κεφαλή κλαδέματος με πλάτος εργασίας τουλάχιστον 2 μέτρα  και ικανότητα κοπής τουλάχιστον 10 cm. Η κεφαλή κλαδέματος εργάζεται παλινδρομικά.

2.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ .

Ο υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονας κατά την παραλαβή του υποχρεωτικά θα συνοδεύεται και από :

α) Ειδικά πέδιλα εναπόθεσης του  υδραυλικού βραχίονα στο χώρο στάθμευσης όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να είναι έτοιμη για την παραλαβή

β) Κατάλληλο αρθρωτό τηλεσκοπικό (με σταυρούς) άξονα ,μετάδοσης κίνησης για προσαρμογή στο εμπρός δυναμολήπτη (PTO)

γ) Ειδική βάση αντιστήριξης η οποία θα ενεργοποιείται υδραυλικά (για αποφυγή στρέβλωσης σασί και οριζοντίωσης οχήματος)

δ)Κεφαλή χορτοκοπής

ε)Κεφαλή κλαδέματος

ζ)  Το βιβλίο ή CD ή ηλεκτρονικό αρχείο επισκευής και συντήρησης του εργοστασίου, τεχνικά σχέδια επισκευών και μηχανολογικών – ηλεκτρολογικών – υδραυλικών - κυκλωμάτων, (Workshop Manual and Maintenance Booklet), σε δύο σειρές, στην Ελληνική ή στην Αγγλική.

η) To εικονογραφημένο βιβλίο ή CD ή ηλεκτρονικό αρχείο (κατάλογο) ανταλλακτικών (Parts Books) με κωδικούς ονομαστικά του εργοστασίου και φωτογραφίες, ομοίως σε δύο σειρές στην Ελληνική ή Αγγλική.

θ)  Τα εγχειρίδια λειτουργίας ή CD ή ηλεκτρονικό αρχείο (operational manuals) υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος ότι κατά την παραλαβή θα προσκομίσει τα βιβλία και εγχειρίδια ή τα CD και τον εξοπλισμό του υδραυλικού βραχίονα όπως προαναφέρονται στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου

3. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο διαγωνιζόμενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, με δικές του δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει το αντίστοιχο προσωπικό (ένα τεχνίτη, ένα οδηγό,2 άτομα τουλάχιστον) που θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε όλα τα θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) του οχήματος και των παρελκόμενων που προσφέρει.

Προς τούτο θα υποβάλει με την προσφορά του, Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, την εν λόγω επίδειξη και εκπαίδευση.

Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση ο διαγωνιζόμενος θα επισυνάψει και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που προσφέρει (εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / έντυπα, αριθμό ατόμων που θα εκπαιδεύσει, τόπο και διάρκεια / πρόγραμμα εκπαίδευσης, κλπ) των συντηρητών, θεωρητικά και πρακτικά, με επίδειξη επί του οχήματος και παρελκόμενων.

Η εκπαίδευση θα γίνει στη Νάουσα στον τόπο εργασίας (εγκαταστάσεις ΔΗΜΟΥ) ή/ και στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (κεντρική αντιπροσωπεία ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εργοστάσιο κατασκευής της προμήθειας κλπ), όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν από τις υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από δυο (2) εργάσιμες  ημέρες.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι :

- Εξοικείωση με το όχημα και παρελκόμενα / την ονοματολογία.

- Οδήγηση του οχήματος.

- Στο χειρισμό του οχήματος

- Στο χειρισμό κάθε παρελκόμενου

- Στην προσαρμογή του κάθε παρελκόμενου επάνω στο όχημα και την αφαίρεση του από αυτό,  στο χώρο στάθμευσης όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να είναι έτοιμη για την παραλαβή

- Καθημερινό έλεγχο.

- Περιοδική συντήρηση.

- Συνιστώμενα λιπαντικά σε όχημα και παρελκόμενα

- Διάγνωση βλαβών στους υπάρχοντες εγκεφάλους του οχήματος.

- Εκπαίδευση στο ηλεκτρικό διάγραμμα

- Ρυθμίσεις οχήματος

- Ρύθμισης υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα με κεφαλή κλαδέματος και κεφαλή χορτοκοπής

- Προετοιμασία για μακρόχρονη αποθήκευση.

4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχημα  που φέρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλή κλαδέματος και μία κεφαλή για δυο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας ο προμηθευτής θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο το όχημα αλλά και τα εξαρτήματα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.

5.  ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο προμηθευτής θα εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη σε ανταλλακτικά για διάστημα 10 ετών από την παραλαβή του οχήματος. Τα ζητούμενα  από τον Δήμο Νάουσας ανταλλακτικά θα παραδίδονται εντός 15 ημερών από την έγγραφη παραγγελία τους

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης του πολυμομορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος που φέρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλή κλαδέματος και μία κεφαλή χορτοκοπής, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.

Ο χρόνος για την προσωρινή παραλαβή του πολυμομορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος που φέρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλή κλαδέματος και μία κεφαλή χορτοκοπής, δηλαδή για την παράδοση και τον έλεγχο από την Επιτροπή Παραλαβής της συμμόρφωσης των παραδοτέων με τις τεχνικές προδιαγραφές, λήγει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το όχημα και τα παρελκόμενα μηχανήματα θα προσκομιστούν και θα παραδοθούν ελεύθερα επί του εδάφους, στις εγκαταστάσεις του ΔΗΜΟΥ, στη Νάουσα στον βιολογικό σταθμό στον χώρο του συνεργείου οχημάτων. Ο χρόνος για την οριστική παραλαβή της προμήθειας, δηλαδή ο χρόνος μέχρι και για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας και την παραλαβή των πινακίδων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, λήγει τέσσερις (4) μήνες μετά την προσωρινή παραλαβή ή έως εξαντλήσεως του συνολικού χρόνου παράδοσης των δέκα (10) μηνών.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος για το χρόνο παράδοσης της προμήθειας, την ετοιμότητα και σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση και έξοδα κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή ώστε το υπό προμήθεια πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχημα που φέρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλή κλαδέματος και μία κεφαλή χορτοκοπής να παραδοθούν ελεύθερα από οποιουσδήποτε φόρους και δασμούς, μεταφορά στον ως άνω χώρο. Η δε φροντίδα και η δαπάνη έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας βαραίνει τον Ανάδοχο.

7. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ υποχρεούται να παράσχει στον ΑΝΑΔΟΧΟ ό,τι είδους δικαιολογητικά χρειαστεί για τον παρακάτω σκοπό. Η φροντίδα και η δαπάνη έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας βαραίνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά την προσωρινή παραλαβή και πριν από την οριστική παραλαβή .Μετά την προσωρινή παραλαβή του οχήματος ακολουθεί η έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας  και η παραλαβή των πινακίδων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή του οχήματος είναι η προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας από αρμόδια Κρατική Υπηρεσία

8.ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αν οι προσφορές στο φάκελο τεχνικής προσφοράς παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις, από τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Αποκλίσεις από όρους της Διακήρυξης ή από σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη Διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένου  υπό προμήθεια είδη.

8.1 Τεχνικά φυλλάδια του πολυμομορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος και του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα της κεφαλής κλαδέματος και της κεφαλής χορτοκοπής (prospect-specification) του επίσημου κατασκευαστή και ακόμα τεχνικά φυλλάδια προσαρτημάτων ή εξαρτημάτων όπου αυτά αν και μπορεί να χρειάζονται για την παραπομπή στο φύλλο συμμόρφωσης.

8.2 Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος ότι κατά την προσωρινή παραλαβή του πολυμορφικού /πολυλειτουργικού οχήματος και του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα με την κεφαλή κλαδέματος και την κεφαλή χορτοκοπής,  θα προσκομίσει:

Τοποθετημένη  πλάκα εμπρόσθιας τοποθέτησης (προσαρμογέας πλάκα-στήριξης για εξαρτήματα ή παρελκόμενα) στο εμπρός μέρος του οχήματος όπως υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονα ή λεπίδα αποχιονισμού

Ένα πλήρες εφεδρικό τροχό.

Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα σύμφωνα με την νομοθεσία Κ.Ο.Κ.

Ένα κιβώτιο Α’ βοηθειών πλήρως εξοπλισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κ.Ο.Κ.

Ένα τρίγωνο στάθμευσης.

Ένα τρίγωνο βραδυπορίας

Ένα σετ πατάκια για την καμπίνα στο δάπεδο

Ένα Ράδιο CD ή Mp3 ή άλλο εξελιγμένου συστήματος ήχου

Σύστημα ηχητικού σήματος συνεχούς λειτουργίας κατά τη χρήση της όπισθεν πορείας

Ένα  φάρο περιστροφικό στην καμπίνα

Μία θήκη αποθήκευσης εργαλείων που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα απαραίτητα εργαλεία για την προληπτική συντήρηση του οχήματος:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γερμανοπολύγωνα (8-32) | Σετ | 1 |
| 2 | Κλειδιά Άλεν | Σετ | 1 |
| 3 | Κασετίνα που θα περιέχει: - Μεγάλη Καστάνια ½ - Μικρή Καστάνια 3/8 - Καρυδάκια για μικρή καστάνια 4-14 - Μακριά Καρυδάκια για μικρή καστάνια 6-13 - Προέκταση - Σπαστό - Καρυδάκια για μεγάλη καστάνια 10-22 - Μακριά καρυδάκια για μεγάλη καστάνια 14-15-17-19-22 - Προέκταση - Σπαστό - Μύτες - Τορκς | Τεμ | 1 |
| 4 | Κλειδί Γαλλικό | Τεμ | 1 |
| 5 | Κάβουρες (2 Μεγέθη) | Τεμ | 2 |
| 6 | Κατσαβίδια ίσια | Σετ 5 τεμαχίων | 1 |
| 7 | Σταυροκατσάβιδα | Σετ 5 τεμαχίων | 1 |
| 8 | Βαριοπούλα 2 Kgr | Τεμ | 1 |
| 9 | Πένσα | Τεμ | 1 |
| 10 | Κόφτης | Τεμ | 1 |
| 11 | Μυτοτσίμπιδο | Τεμ | 1 |
| 12 | Σταυρό ή κλειδί για αλλαγή ελαστικών | Τεμ | 1 |
| 13 | Εργαλειοθήκη | Τεμ | 1 |
| 14 | Γρύλος ανύψωσης για όχημα(για αλλαγή ελαστικών) | Τεμ | 1 |

8.3 Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος ότι κατά την προσωρινή παραλαβή θα προσκομίσει:

α) Ειδικά πέδιλα εναπόθεσης του  υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα στο χώρο στάθμευσης όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να είναι έτοιμη για την χρήση του.

β) Κατάλληλο αρθρωτό τηλεσκοπικό (με σταυρούς) άξονα ,μετάδοσης κίνησης για προσαρμογή στο εμπρός δυναμολήπτη (PTO)

γ) Ειδική βάση αντιστήριξης η οποία θα ενεργοποιείται υδραυλικά (για αποφυγή στρέβλωσης σασί και οριζοντίωσης οχήματος)

8.4  Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος ότι κατά την προσωρινή παραλαβή θα προσκομίσει:

Το βιβλίο ή CD ή ηλεκτρονικό αρχείο επισκευής και συντήρησης του πολυμομορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος και του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα της κεφαλής κλαδέματος και της κεφαλής χορτοκοπής, τεχνικά σχέδια επισκευών και μηχανολογικών – ηλεκτρολογικών – υδραυλικών - κυκλωμάτων, κωδικοί βλαβών (Workshop Manual and Maintenance Booklet), σε δύο σειρές, στην Ελληνική ή στην Αγγλική.

To εικονογραφημένο βιβλίο ή CD ή ηλεκτρονικό αρχείο (κατάλογο) ανταλλακτικών (Parts Books) με κωδικούς ονομαστικά του εργοστασίου και φωτογραφίες, ομοίως σε δύο σειρές στην Ελληνική ή Αγγλική.

Τα εγχειρίδια λειτουργίας ή CD ή ηλεκτρονικό αρχείο (operational manuals) υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

8.5 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, με δικές του δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει το αντίστοιχο προσωπικό (ένα τεχνίτη, ένα οδηγό,2 άτομα τουλάχιστον) που θα του υποδείξει ο ΔΗΜΟΣ σε όλα τα θέματα λειτουργιών, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και περιοδικής συντήρησης (service) του πολυμομορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος και του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα της κεφαλής κλαδέματος και της κεφαλής χορτοκοπής, που προσφέρει.

Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση ο διαγωνιζόμενος θα επισυνάψει και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που προσφέρει (εκπαιδευτικό υλικό / βιβλία / έντυπα, αριθμό ατόμων που θα εκπαιδεύσει, τόπο και διάρκεια / πρόγραμμα εκπαίδευσης, κλπ) των συντηρητών, θεωρητικά και πρακτικά, με επίδειξη επί του οχήματος και παρελκόμενων.

Η εκπαίδευση θα γίνει στη Νάουσα στον τόπο εργασίας (εγκαταστάσεις ΔΗΜΟΥ) ή/ και στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (κεντρική αντιπροσωπεία ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εργοστάσιο κατασκευής της προμήθειας κλπ), όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν από τις υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από δυο (2) εργάσιμες  ημέρες.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι :

- Εξοικείωση με το πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχημας και τον υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα την κεφαλής κλαδέματος και την κεφαλής χορτοκοπής / την ονοματολογία.

- Οδήγηση του οχήματος.

- Στο χειρισμό του οχήματος

- Στο χειρισμό κάθε παρελκόμενου

- Στην προσαρμογή του κάθε παρελκόμενου επάνω στο όχημα και την αφαίρεση του από αυτό,  στο χώρο στάθμευσης όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να είναι έτοιμη για την παραλαβή

- Καθημερινό έλεγχο.

- Περιοδική συντήρηση.

- Συνιστώμενα λιπαντικά σε όχημα και παρελκόμενα

- Διάγνωση βλαβών στους υπάρχοντες εγκεφάλους του οχήματος.

- Εκπαίδευση στο ηλεκτρικό διάγραμμα

- Ρυθμίσεις οχήματος

- Ρύθμισης υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα με κεφαλή κλαδέματος και κεφαλή χορτοκοπής

- Προετοιμασία για μακρόχρονη αποθήκευση.

8.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος για το χρόνο παράδοσης ( 10 μήνες από την υπογραφή σύμβασης) της προμήθειας, σε ετοιμότητα  και σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας .Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση και έξοδα κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή ώστε το υπό προμήθεια φορτηγό να παραδοθεί ελεύθερα από οποιουσδήποτε φόρους και δασμούς, μεταφορά στον ως άνω χώρο. Η δε φροντίδα και η δαπάνη έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας βαραίνει τον Ανάδοχο

8.7 Υπεύθυνη Δήλωση ότι αναλαμβάνει:

α)εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχημα και τον υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα την κεφαλής κλαδέματος και την κεφαλής χορτοκοπής (και όχι σε επιμέρους εξαρτήματα του οχήματος) για δυο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας ο προμηθευτής θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει εξαρτήματα ή και ολόκληρο το όχημα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.

8.8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι εγγυάται την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη σε ανταλλακτικά για διάστημα 10 ετών από την παραλαβή του οχήματος. Τα ζητούμενα  από τον Δήμο Νάουσας ανταλλακτικά θα παραδίδονται εντός 15 ημερών από την έγγραφη παραγγελία τους

8.9 Το ερωτηματολόγιο (φύλλο συμμόρφωσης) συμπληρωμένο

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               Ο ΕΛΕΓΞΑΣ Η/Μ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                 ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με βαθμό Α΄                                        Με βαθμό Α΄                                               Με βαθμό Α΄