## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ /ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ  ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1 | Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαίου, ιπποδύναμης τουλάχιστον DIN 260 ΗΡ (193KW) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές τουλάχιστον ΕURO 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πρέπει να είναι DIESEL τουλάχιστον εξακύλινδρος, κυλινδρισμού τουλάχιστον 7500cc έως και 8500cc , | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Στο σύστημα καύσιμου υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει προσθετό φίλτρο καύσιμου με νεροπαγιδα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η καμπίνα θα είναι τύπου μoνή καμπίνα (η στάνταρ βασική έκδοση καμπίνας) (όχι διπλή). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το πλαίσιο πρέπει να είναι διαξονικό (4Χ4) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Το μεταξόνιο πρέπει να είναι εντός των παρακάτω τιμών (3500mm έως και 3700mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κιβωτάμαξα με δυνατότητα ανατροπής προς 3 πλευρές. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα ηλεκτρικού χειρόγκαζου εντός της καμπίνας και σταθεροποιητή ταχύτητας (αυτόματο πιλότο ταχύτητας) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS 4 –κάναλο | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα κλιματισμού A/C, ή control climate | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα υποβοήθησης φρένων –μηχανόφρενο | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα με οθόνη πληροφοριών-σύστημα διάγνωσης από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του οχήματος για την παρακολούθηση και ενημέρωση βλαβών και συντήρησης στα ελληνικά έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται άμεσα κατανοητό από το χειριστή οι οποίες βλάβες προκύψουν, για την αποφυγή τυχών παρερμηνείας βλαβών ,συντήρησης και διάγνωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει σύστημα χειριστηρίου τύπου JOYSTICK και να βρίσκεται εντός της καμπίνας με προοδευτική λειτουργία για την μέγιστη ευκολία προς τον χειριστή | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Το τιμόνι (βολάν)θα είναι αριστερής διάταξης και υποχρεωτικά να έχει την δυνατότητα με το κατάλληλο εργοστασιακό μηχανισμό να μετακινηθεί και στην δεξιά διάταξη μαζί με τα όργανα έλεγχου και τα κάτω πεντάλ φρένου, γκαζιού κτλ | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Υποχρεωτικά μονοί τροχοί σε όλους τους άξονες . | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Το κιβώτιο ταχυτήτων υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτη τρεις υποδιαιρέσεις α) κανονικής πορείας, β)εργασίας ,και γ) πολλή αργή ερπούσης (χελώνας) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να έχει ηλεκτροπνευματικό και πλήρες συγχρονισμένο τόσο στην εμπροσθοπορεία αλλά και τόσο στην οπισθοπορεία για την μέγιστη ευκολία του χείριστη | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | θα έχει οκτώ (8) τουλάχιστον ταχύτητες εμπροσθοπορείας και έξι (6) τουλάχιστον ταχύτητες οπισθοπορείας σε περίπου ανάλογο φάσμα | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Το όχημα πρέπει να έχει μόνιμη κίνηση και στους 4 τροχούς (4X4) με δυνατότητα κλειδώσεως των διαφορικών. Η σύμπλεξη και αποσύμπλεξη της κλείδωσης των διαφορικών πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα εν κινήσει σε οποιαδήποτε ταχύτητα από τον θάλαμο του οδηγού | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Μέγιστη ικανότητα φόρτισης των αξόνων πρέπει να είναι τουλάχιστον 6500 kg για τον εμπρός άξονα και 7500 kg για τον οπίσθιο άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Μέγιστο δυνατό ελεύθερο ύψος από το έδαφος τουλάχιστον 350mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Επίσης το κέντρο βάρους του οχήματος πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν χαμηλότερα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη δυνατότητα αναρρίχησης ( περίπου 80% ) και πλάγια κίνηση περίπου 30 μοίρες. Η γωνία προσέγγισης και η γωνία αποχώρησης πρέπει να είναι περίπου 25 και 40 μοίρες αντίστοιχα. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Στο κύκλωμα συμπιεσμένου αέρος θα πρέπει να υπάρχει αφυγραντήρας αέρος (ξηραντήρας) | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Η καμπίνα του οχήματος υποχρεωτικά πρέπει να έχει υδραυλικό σύστημα ανάκλησης | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Η ανάρτηση θα περιλαμβάνει ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασμών και στους τέσσερις τροχούς, ράβδο σταθεροποίησης και στους δυο άξονες. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Για την λειτουργία των παρελκόμενων το όχημα πρέπει να διαθέτει εμπρόσθιο δυναμολήπτη 160KW περίπου, με ηλεκτρική σύμπλεξη και δυνατότητα επιλογής στροφών (540 / 1000). Για την αποφυγή απωλειών ισχύος ο δυναμολήπτης πρέπει να παίρνει κίνηση απ’ ευθείας από τον κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Το πρώτο κύκλωμα υδραυλικών ( I ) να μπορεί να ελέγχει τουλάχιστον 8 παροχές με πίεση συστήματος 200 bar (32 l/min) περίπου σε 4 βαλβίδες διπλής λειτουργίας ή υδραυλικούς κινητήρες στα χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης . | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | . Όταν συνδυάζεται με το δεύτερο κύκλωμα ( ΙΙ ) (32 συν 55 l/min), παρέχει συνολικά την κατάλληλη ισχύ άνω των 34 KW περίπου με πίεση άνω 235 bar περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Για την στήριξη των εξαρτημάτων (παρελκόμενων) πρέπει να υπάρχουν σημεία στήριξης στο εμπρός, πίσω και στην μέση κατά DIN. | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Το συνολικό μήκος του οχήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 6100mm και το μέγιστο πλάτος να μην υπερβαίνει τα 2300mm | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Ο υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονας πρέπει να έχει απόλυτη συμβατότητα με το όχημα το προσφερόμενο | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Ο υδραυλικός βραχίονας απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO9001,καθώς και σήματος ασφάλειας CE | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Όλες οι κινήσεις του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα πρέπει να γίνονται χωρίς βηματισμούς από ανεξάρτητο ηλεκτρουδραυλικό χειριστήριο (τύπου JOYSTICK) το οποίο τοποθετείται στην καμπίνα του οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Οι περιοχές εργασίας του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα είναι: Δεξιά και αριστερά από το όχημα σε μήκος τουλάχιστον 5 μέτρα από το κέντρο του οχήματος ( με κεφαλή χορτοκοπήςή κεφαλή κλαδέματος) μπροστά από το όχημα | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | O υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονας πρέπει να έχει την δυνατότητα μετατόπισης (υδραυλικά) του κατά 1.6m, πάνω σε ράγες, κατά το πλάτος του οχήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Για την αποφυγή ζημιών από τυχόν πρόσκρουση, ο υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονας πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική διάταξη (μηχανική & υδραυλική). Για την ευκολότερη λειτουργία του βραχίονα, ο βραχίονας πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα προσαρμογής στην μορφολογία του εδάφους ( FLOATING DEVICE). Η ενεργοποίηση του FLOATING CONTROL SYSTEM πρέπει να γίνεται με μπουτόν από την κονσόλα χειρισμού και σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται τέτοια λειτουργία (π.χ κλάδεμα), να μπορεί να απενεργοποιείται. | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Ο υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονας θα πρέπει να διαθέτει ειδική βάση αντιστήριξης η οποία θα ενεργοποιείται υδραυλικά. Συσκευή ασφάλισης εμπρόσθιου άξονα για να αποτρέψει το όχημα από στρέβλωση του πλαισίου (απόκλιση μονής όψης)όταν ο βραχίονας είναι σε θέση κοπής, ενεργοποιείται μέσω ενός αυτόματου μηχανισμού ή διακόπτη εναλλαγής από την καμπίνα χειριστή | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Στο άκρο του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα πρέπει να υπάρχει υποδοχή για κεφαλές, εργασίας ταχείας σύμπλεξης και αποσύμπλεξης. Ο υδραυλικός επεκτεινόμενος βραχίονας είναι προδιατεθειμένος να δέχεται και άλλες εξαρτήσεις. Στο άκρο του βραχίονα πρέπει να προσαρμόζεται μέσω ενός κωνικού συνδέσμου γρήγορα, απλά και χωρίς πρόσθετο προσωπικό (ένα άτομο) η κεφαλή χορτοκοπής η κεφαλή κλαδέματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Για την εναπόθεση του υδραυλικού επεκτεινόμενου βραχίονα, πρέπει να διαθέτει δυο βάσεις (ποδαρικά) | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Η κεφαλή χορτοκοπής πρέπει να έχει πλάτος εργασίας τουλάχιστον 1.3m και να αποτελείται από έναν κύλινδρο στον οποίο να είναι τοποθετημένα τα κοπτικά μέσα με πλωτή στήριξη, έναν κύλινδρο ρύθμισης του ύψους κοπής, προστατευτικό κάλυμμα στο εμπρόσθιο μέρος του για αποφυγή ζημιών από εκσφενδονισμό αντικειμένων και το Υ/Δ μοτέρ για την κίνηση του παρελκόμενου | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Η κεφαλή χορτοκοπής πρέπει να είναι η δυνατότερη από την σειρά προϊόντων του εν λόγο εργοστάσιου για σκληρές συνθήκες και βαρέα χρήση (χλωρά και ξερά κλαδιά, βατσινιές, μικρά δεντρίλια κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Η κεφαλή κλαδέματος πρέπει να έχει πλάτος εργασίας τουλάχιστον 2 μέτρα και ικανότητα κοπής τουλάχιστον 10 cm. Η κεφαλή κλαδέματος να εργάζεται παλινδρομικά | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Προσφέρουσα  επιχείρηση……………………………………………………………….

Έδρα……………………………………………………………………………

Οδός………………………………………αριθμός…………………………..

Τηλέφωνο …………………………….. fax ………………………………….

Σφραγίδα……………………………………………………………….

Ημερομηνία        ........../........../..2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή