ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΜΕΛΕΤΗ (αρ.23/2020) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΑΡΘΡΟ 13 Ν.2880/2001 |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΛ. & ΔΙΕΝ. ΔΙΑΓ. ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 121.300,00€ |
| ΝΑΟΥΣΑ, 592 00 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 23/2020 |
|  | CPV: | 44221000-5 Παράθυρα, πόρτες & συναφή είδη |
|  | ΚΑΕ: | 02.15.7135.021 |

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ

Αύγουστος 2020

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Τεχνική Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Τα σχολικά κτίρια στα οποία θα γίνει αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων είναι : α) το 5ο Δημοτικό σχολείο Νάουσας β) το 1ο - 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας γ) το «Λάππειο» 1ο Γυμνάσιο Νάουσας  δ) το Δημοτικό σχολείο Κοπανού ε) το Δημοτικό σχολείο Στενημάχου και στ) το 2ο Νηπιαγωγείο Νάουσας.

Το κτίριο του 5ου Δημοτικού σχολείου Νάουσας είναι κατασκευασμένο πριν το 1955. Τα αρχικά εξωτερικά κουφώματα ήταν ξύλινα ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1970 αντικαταστάθηκαν με κουφώματα αλουμινίου. Με την παρούσα προμήθεια γίνεται αντικατάσταση των παράθυρων των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων καθώς και της πόρτας κεντρικής εισόδου του κτιρίου με νέα συνθετικά κουφώματα με υαλοπίνακες ενεργειακού τύπου.

Στο αρχικά κατασκευασμένο κτίριο  που στεγάζεται το 1ο & 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας,  τα αρχικά εξωτερικά κουφώματα ήταν παλαιού τύπου συρόμενα αλουμινίου. Στο κτίριο αυτό, το 2018, αντικαταστάθηκε τμήμα  των εξωτερικών κουφωμάτων της βορειοδυτικής πλευράς. Με την παρούσα προμήθεια γίνεται αντικατάσταση των εξωτερικών παραθύρων και πορτών των αιθουσών διδασκαλίας που βρίσκονται στην νοτιοανατολική πλευρά με νέα συνθετικά κουφώματα με υαλοπίνακες ενεργειακού τύπου.

Στο τριώροφο κτίριο στο βορειοδυτικό άκρο του οικοπέδου του «Λαππείου» 1ου Γυμνασίου Νάουσας, τα αρχικά εξωτερικά κουφώματα ήταν  παλαιού τύπου συρόμενα αλουμινίου. Στο κτίριο αυτό, το 2018, αντικαταστάθηκαν τα εξωτερικά παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας και της κεντρικής εισόδου. Με την παρούσα προμήθεια γίνεται αντικατάσταση των εξωτερικών παραθύρων των διαδρόμων του κτιρίου με νέα συνθετικά κουφώματα με υαλοπίνακες ενεργειακού τύπου.

Στα δύο ισόγεια κτίρια του Δημοτικού σχολείου Κοπανού οι πόρτες των αιθουσών είναι σιδερένιες.  Με την παρούσα προμήθεια γίνεται αντικατάσταση των σιδερένιων πορτών εξόδου με νέες συνθετικές.

Στο κτίριο του  Δημοτικού σχολείου Στενημάχου το οποίο είναι κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1970, τα αρχικά εξωτερικά κουφώματα είναι παλαιού τύπου συρόμενα αλουμινίου. Με την παρούσα προμήθεια γίνεται αντικατάσταση των παράθυρων των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων καθώς και μιας αίθουσας στο ημιυπόγειο του κτιρίου με νέα συνθετικά κουφώματα με υαλοπίνακες ενεργειακού τύπου.

Στο κτίριο του 2ου Νηπιαγωγείου Νάουσας (Αγ. Μηνά) το οποίο είναι κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1980, τα αρχικά εξωτερικά κουφώματα είναι παλαιού τύπου συρόμενα αλουμινίου. Με την παρούσα προμήθεια γίνεται αντικατάσταση των παράθυρων των αιθουσών διδασκαλίας, του γραφείου, της κουζίνας, των WC, του λεβητοστασίου και της εισόδου του κτιρίου με νέα συνθετικά κουφώματα με υαλοπίνακες ενεργειακού τύπου.

Οι εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα, δεν απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας ή την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με την παρ. 1ε) του άρθρου 30 του Ν.4495/2017.

Β. Φωτογραφική αποτύπωση υφισταμένων κουφωμάτων

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΑΟΥΣΑΣ

1ο-2 ο ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΠΠΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΑΓ. ΜΗΝΑ)

Β. Μελέτη συνθηκών – Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν γνώση των κτιρίων στα οποία θα γίνει αντικατάσταση κουφωμάτων, τα οποία και οφείλουν να επισκεφθούν για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, τις ιδιαιτερότητες προσέγγισης, τη διακίνηση των εργαζομένων και μηχανημάτων τους, τις αποστάσεις, και γενικά όλες τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την προσφορά τους και την εξέλιξη της προμήθειας.

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Ο επί τόπου τεχνικός υπεύθυνος του προμηθευτή  θα συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει την προσκόμιση δείγματος πλήρους τυπικού στοιχείου κουφώματος  προς έλεγχο και αξιολόγηση και στη συνέχεια θα δώσει εντολή για την παραγωγή των προβλεπόμενων κουφωμάτων. Τα προσκομιζόμενα στοιχεία θα ελέγχονται προς επιβεβαίωση ότι πληρούν τις συμβατικές απαιτήσεις και τότε μόνον θα γίνονται αποδεκτά προς τοποθέτηση. Τα κουφώματα κρίνονται απορριπτέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- όταν η κατασκευή τους δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας,

- όταν δεν φέρουν τα απαιτούμενα εξαρτήματα,

- όταν η λειτουργία τους δεν είναι ομαλή, αθόρυβη και απαλλαγμένη από κάθε άλλο ελάττωμα,

- όταν δεν έχουν την απαραίτητη επιπεδότητα, κατακορυφότητα και τα σωστά τελειώματα,

- όταν δεν πληρούν τις απαιτήσεις ανεμοστεγανότητας, υδατοστεγανότητας, ηχομόνωσης.

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις των σχεδίων και του πίνακα κουφωμάτων του παρόντος παραρτήματος είναι αποτέλεσμα σχετικής  μελέτης. Για την εφαρμογή αυτής κρίνεται απαραίτητη η επιτόπου μέτρηση  κα επαλήθευση από τον ανάδοχο, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην ομαλή διεκπεραίωση της κάθε προμήθειας. Κρίνεται αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παρατηρήσεις των επισυναπτόμενων πινάκων και γενικά στις προδιαγραφές και λεπτομέρειες των σχεδίων του παρόντος παραρτήματος, καθώς ο τύπος, οι τελικές διαστάσεις των προς προμήθεια υλικών κατασκευής και οι ποσότητές τους προκύπτουν βάσει αυτών. Σημειώνεται  ότι τα σχέδια, αν χρειαστεί, θα αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή στον εκάστοτε ανάδοχο.

Κατά το στάδιο της παραγωγής, τα κουφώματα θα παραμείνουν αποθηκευμένα στο εργοστάσιο για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ανάλογα με την εποχή, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της σύμφυσης με τα υλικά συσκευασίας. Κατόπιν, θα συσκευαστούν με μεμβράνη ανά τεμάχιο και θα τοποθετηθούν σε παλέτα δεμένα με τσέρκια, ώστε να δημιουργηθεί ένα συμπαγές σύνολο, του οποίου το βάρος και οι διαστάσεις να είναι συμβατά με τα μέσα μεταφοράς.

Μετά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο, τα έτοιμα κουφώματα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους που δεν είναι προστατευμένοι, με υγρασία άνω του 70%. Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα θα φυλάσσονται μέσα στις συσκευασίες τους, μέχρι να ενσωματωθούν στις κατασκευές. Τα έτοιμα στοιχεία των κατασκευών θα φέρουν προστατευτικό περιτύλιγμα από χαρτόνι, χαρτί οντουλέ ή πλαστικά φύλλα από αεροκυψέλες για την προστασία τους από εκδορές ή χτυπήματα. Στοιχεία κατασκευών ή υλικά που υφίστανται φθορά κατά την αποθήκευση και τους κάθε είδους χειρισμούς τους και πλάγιες μεταφορές εντός του εργοταξίου δεν θα γίνονται αποδεκτά προς χρήση/τοποθέτηση και θα αντικαθίστανται με επιβάρυνση του αναδόχου.

Η προσαρμογή και τοποθέτηση των κουφωμάτων στα πλαίσια των ανοιγμάτων θα προσδιοριστεί μετά από κοινή επίσκεψη από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιτόπου σωστή μέτρηση των διαστάσεων, την ακριβή εφαρμογή των μετρήσεων κατά την κατασκευή και τη σωστή τοποθέτηση των κουφωμάτων στα υπάρχοντα ανοίγματα. Οι μέγιστες περιμετρικές ανοχές θα καθορισθούν σε συνεργασία με την Υπηρεσία.

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης, τον έλεγχο και την αποδοχή από την Υπηρεσία, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής και τοποθέτησης, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι καθαροί και ευπρεπείς, σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τη λειτουργία τους. Τα παλαιά υπάρχοντα κουφώματα θα φορτώνονται και θα μεταφέρονται στους χώρους αποθήκευσης του εργοταξίου του Δήμου.

γ. Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών θα πρέπει να ολοκληρωθεί η υποβολή δείγματος των διαφόρων τύπων κουφωμάτων.

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

α. Τύπος κουφώματος ανά σχολείο

Τα παρακάτω σχέδια αποτελούν μια ενδεικτική πρόταση της μορφής και των διαστάσεων των νέων κουφωμάτων.  Η τελική μορφή και διαστάσεις θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, κατόπιν των αναλυτικών μετρήσεων και προτάσεων του αναδόχου. Για τα έγχρωμα κουφώματα η απόχρωση θα είναι σε χρώμα γκρι (με κωδικό ALUX DB 703 NR AP 79 ή ισοδύναμο άλλης εταιρείας).

Όσο αφορά  στις εξώθυρες των σχολικών κτιρίων προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής σχεδίου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από τα σχετικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής (σχέδια panels της εταιρείας "Verpan" ή ισοδύναμης) (πιθανότερη επιλογή σειρά 60 ΚΩΔ. Ρ63Κ5 "Verpan" ή ισοδύναμης)

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

1. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «Κ5o 1»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,80Μ ΥΨΟΣ:2,45Μ

- ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΑΘΕΡΟ  ΦΕΓΓΙΤΗ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

- ΤΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 54εκ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ 40εκ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 175εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

- Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 70εκ.(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

- ΙΣΟΓΕΙΟ			              - ΟΡΟΦΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ" 1":  3 ΤΕΜΑΧΙΑ 		 ΑΙΘΟΥΣΑ" 1":  2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ "2" : 3ΤΕΜΑΧΙΑ		 ΑΙΘΟΥΣΑ "2" : 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ "3" : 3ΤΕΜΑΧΙΑ 		ΑΙΘΟΥΣΑ "3" : 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ "4" : 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «Κ5o 1»: 18 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «Κ5o 1» : 1,80Χ2,45Χ18 = 79,38m2

2. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «Κ5o 2»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,80Μ ΥΨΟΣ:2,00Μ

- ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

- ΤΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 54εκ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ 40εκ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 140εκ. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

- Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 60εκ. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

- ΙΣΟΓΕΙΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ :  5 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ :  2 ΤΕΜΑΧΙΑ

- ΟΡΟΦΟΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ :  5 ΤΕΜΑΧΙΑ

(ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ :  2 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ)

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «Κ5o 2»: 12 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «Κ5o 2» : 1,80Χ2,00Χ12 = 43,20m2

3. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «Κ5o 3»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 2,00Μ ΥΨΟΣ:2,00Μ

- ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΑΘΕΡΟ  ΦΕΓΓΙΤΗ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

- ΤΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 64εκ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ 40εκ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 140εκ. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

- Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 60εκ.(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

- ΙΣΟΓΕΙΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΩΠΟΡΤΑ :   1 ΤΕΜΑΧΙΟ

- ΟΡΟΦΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ :  3 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «Κ5o 3»: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «Κ5o 3» : 2,00Χ2,00Χ4 = 16,00m2

4. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «Κ5o 4α»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,70Μ ΥΨΟΣ:1,80Μ

- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 49  εκ . ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 180εκ. ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «Κ5o 4α»: 1 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «Κ5o 4α» : 1,70Χ1,80Χ1 = 3,06m2

5. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «Κ5o 4β»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,70Μ ΥΨΟΣ:1,80Μ

- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΕΓΓΙΤΗ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 90εκ.

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «Κ5o 4β»: 1 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «Κ5o 4β» : 1,70Χ1,80Χ1 = 3,06m2

6. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «Κ5o 5α»

- ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΤΑΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 0,80Μ ΥΨΟΣ:2,30Μ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,80Χ2,30

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «Κ5o 5α»: 1 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «Κ5o 5α» : 1,60Χ2,30 = 3,68m2

7. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «Κ5o5β»

- ΔΥΟ  ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

- 1ος  ΣΤΑΘΕΡΟΣ   ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΑΤΟΣ: 0,80Μ ΥΨΟΣ:0,80Μ

- 2ος  ΣΤΑΘΕΡΟΣ  ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟΣ ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΠΛΑΤΟΣ: 1,60Μ ΥΨΟΣ:0,80Μ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΦΕΓΓΙΤΕΣ  :  ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,80Χ1,60 & 0,802Xpi/2

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «Κ5o 5β»: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «Κ5o5β» : 0,80Χ1,60 +  0,802X3,14/2=  1,28+1,00= 2,28m2

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

1. Τύπος Κουφώματος  «ΚΛΥΚ 1»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 4,00Μ ΥΨΟΣ:2,00Μ

- ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ  ΦΕΓΓΙΤΕΣ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑΙΑ  ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ, ΤΑ  ΦΥΛΛΑ (ΑΚΡΑΙΑ & ΜΕΣΑΙΑ) ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ  92εκ ΚΑΙ ΥΨΟΣ  130εκ.

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 60εκ.

- ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ  :   4 ΤΕΜΑΧΙΑ

- 1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ  :   8 ΤΕΜΑΧΙΑ

- 2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ  :   8 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΛΥΚ 1»: 20 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΛΥΚ 1» : 1,90Χ4,00Χ20 = 152,00m2

2. Τύπος Κουφώματος  «ΚΛΥΚ 2»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 2,00Μ ΥΨΟΣ:1,90Μ

- ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΔΥΟ  ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ  ΦΕΓΓΙΤΕΣ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ & ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ, ΤΑ  ΦΥΛΛΑ  ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ  92εκ ΚΑΙ ΥΨΟΣ  130εκ.

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 60εκ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΛΥΚ 2»: 1ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΛΥΚ 2» : 2,00Χ1,90Χ1 = 3,80m2

3. Τύπος Κουφώματος  «ΚΛΥΚ 3»

- ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ  ΣΤΑΘΕΡΟ  ΦΕΓΓΙΤΗ

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,05Μ ΥΨΟΣ:2,80Μ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ, Η ΠΟΡΤΑ  ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ  105εκ ΚΑΙ ΥΨΟΣ  220εκ.

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 60εκ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΛΥΚ 3»: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΛΥΚ 3» : 1,05Χ2,80 = 2,94m2

1o ΛΑΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

1. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΛΑΠ 1»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 2,00Μ ΥΨΟΣ:1,70Μ

- ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ  ΦΕΓΓΙΤΕΣ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

- ΤΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 56εκ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ 56εκ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 122εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

- Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 48εκ.(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

-  ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ : 4 ΤΕΜΑΧΙΑ

- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ : 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ : 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΛΑΠ 1»: 10 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΛΑΠ 1» : 2,00Χ1,70Χ10 = 34,00m2

2. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΛΑΠ 2»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 2,40Μ ΥΨΟΣ:1,15Μ

- ΤΡΙΦΥΛΛΟ  (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

- ΤΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 69εκ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ 69εκ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 115εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

-  ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

-  ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ 2ου ΟΡΟΦΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΛΑΠ 2»: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΛΑΠ 2» : 2,40Χ1,15Χ2 = 5,52m2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ

1. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΚΟΠ 1α»

- ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΤΑΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 0,85Μ ΥΨΟΣ:2,30Μ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,85Χ2,30

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΚΟΠ 1α»: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΚΟΠ 1α» : 1,70Χ2,30 = 3,91m2

2. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΚΟΠ 1β»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,70Μ ΥΨΟΣ:1,55Μ

- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΕΓΓΙΤΗ  (ΑΝΩ ΑΠΟ ΕΞΩΠΟΡΤΑ)

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ 85εκ  & ΥΨΟΣ 155εκ.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΝΩ ΑΠΟ  ΕΙΣΟΔΟ ΚΤΙΡΙΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΚΟΠ 1β»: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΚΟΠ 1β» : 1,70Χ1,55 = 2,64m2

3. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΚΟΠ 2»

- ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΤΑΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,05Μ ΥΨΟΣ:2,30Μ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΚΟΠ 2»: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΚΟΠ 2» : 1,05Χ2,30Χ2 = 4,83m2

4. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΚΟΠ 3»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,10Μ ΥΨΟΣ:0,70Μ

- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ   (ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΑΝΩ ΑΠΟ ΕΞΩΠΟΡΤΑ)

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ 105εκ  & ΥΨΟΣ 70εκ.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΝΩ ΑΠΟ  ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΚΟΠ 3»: 1 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΚΟΠ 3» : 1,08Χ0,70 = 0,77m2

5. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΚΟΠ 4α»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΤΑΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,00Μ ΥΨΟΣ:2,15Μ

- ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ (Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΠΕΡΙΆΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΥΠΟ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΚΟΠ 4α»: 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΚΟΠ 4α» : 1,00Χ2,15Χ3 = 6,45m2

6. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΚΟΠ 4β»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,00Μ ΥΨΟΣ:0,40Μ

- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ   (ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΑΝΩ ΑΠΟ ΕΞΩΠΟΡΤΑ)

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ 100εκ  & ΥΨΟΣ 40εκ.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΝΩ ΑΠΟ  ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΚΟΠ 4β»: 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΚΟΠ 4β» : 1,00Χ0,40Χ3 = 1,20m2

7. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΚΟΠ 5α»

- ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΦΕΓΓΙΤΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΡΤΑΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,00Μ ΥΨΟΣ:2,15Μ

& 2 ΠΛΑΪΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ:  ΠΛΑΤΟΣ: 0,45Μ ΥΨΟΣ:2,15Μ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΚΟΠ 5α»: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΚΟΠ 5α» : 1,90Χ2,55Χ1 = 4,85m2

6. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΚΟΠ 5β»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,90Μ ΥΨΟΣ:0,40Μ

- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ   (ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΑΝΩ ΑΠΟ ΕΞΩΠΟΡΤΑ)

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ 190εκ  & ΥΨΟΣ 40εκ.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΝΩ ΑΠΟ  ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΚΟΠ 5β»: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΚΟΠ 5β» : 1,90Χ0,40 = 0,76m2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

1. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΣΤΕΝ 1»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,50Μ ΥΨΟΣ:1,30Μ

- ΔΙΦΥΛΛΟ  (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

- ΤΑ  ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 72εκ. &  ΥΨΟΣ 130εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

-  ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ : 4 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΣΤΕΝ 1»: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΣΤΕΝ 1» : 1,50Χ1,30Χ4 = 7,80m2

2. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΣΤΕΝ 2»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,65Μ ΥΨΟΣ:2,12Μ

- ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΔΥΟ  ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ  ΦΕΓΓΙΤΕΣ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ & ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ, ΤΑ  ΦΥΛΛΑ  ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ  77εκ ΚΑΙ ΥΨΟΣ  144εκ.

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 68εκ

3 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΚΑΘΕΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΣΤΕΝ 2»: 9 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΣΤΕΝ 2» : 1,65Χ2,12Χ9 = 31,48m2

3. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΣΤΕΝ 3»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,15Μ ΥΨΟΣ:1,22Μ

- ΔΙΦΥΛΛΟ  (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

- ΤΑ  ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 54εκ. &  ΥΨΟΣ 122εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ : ΤΕΜΑΧΙΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΣΤΕΝ 3»: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΣΤΕΝ 3» : 1,15Χ1,22Χ2 = 2,81m2

4. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΣΤΕΝ 4»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,13Μ ΥΨΟΣ:0,91Μ

- ΔΙΦΥΛΛΟ  (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

- ΤΑ  ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 54εκ. &  ΥΨΟΣ 91εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ : 1ΤΕΜΑΧΙ0

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΣΤΕΝ 4»: 1 ΤΕΜΑΧΙ0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΣΤΕΝ 3» : 1,13Χ0,91 = 1,03m2

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΑΓ. ΜΗΝΑ)

1. Τύπος Κουφώματος  «ΚΝΗΠ 1»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 3,70Μ ΥΨΟΣ:2,15Μ

- ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ  ΦΕΓΓΙΤΕΣ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑΙΑ  ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ, ΤΑ  ΦΥΛΛΑ (ΑΚΡΑΙΑ & ΜΕΣΑΙΑ) ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ  82εκ ή 83εκ ΚΑΙ ΥΨΟΣ  135εκ.

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 80εκ.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ  :   1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 1»: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 1» : 3,70Χ2,15Χ2 = 15,91m2

2. Τύπος Κουφώματος  «ΚΝΗΠ 2»

- ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ  ΣΤΑΘΕΡΟ  ΦΕΓΓΙΤΗ

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,15Μ ΥΨΟΣ:3,00Μ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ, Η ΠΟΡΤΑ  ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ  115εκ ΚΑΙ ΥΨΟΣ  220εκ.

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 80εκ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ : 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 2»: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 2» : 1,15Χ3,00Χ2 = 6,90m2

3. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΝΗΠ 3»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 2,30Μ ΥΨΟΣ:2,15Μ

- ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΑΝΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ  ΦΕΓΓΙΤΕΣ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

- ΤΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 66εκ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ 66εκ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 135εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

- Ο ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 80εκ.(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

ΑΙΘΟΥΣΕΣ  :   1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 3»: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 3» : 2,30Χ2,15Χ2 = 9,89m2

4. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΝΗΠ 4»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,15Μ ΥΨΟΣ:1,75Μ

- ΔΙΦΥΛΛΟ  ΜΕ ΚΑΪΤΙΑ ΠΑΧΟΥΣ ΠΡΟΦΙΛ(βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

- ΤΑ  ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 57,5εκ. &  ΥΨΟΣ 175εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

ΑΙΘΟΥΣΑ : 1ΤΕΜΑΧΙ0

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 4»: 1 ΤΕΜΑΧΙ0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 4» : 1,15Χ1,75 = 2,01m2

5. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΝΗΠ 5»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,15Μ ΥΨΟΣ:1,50Μ

- ΔΙΦΥΛΛΟ  ΜΕ ΚΑΪΤΙΑ ΠΑΧΟΥΣ ΠΡΟΦΙΛ(βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

- ΤΑ  ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 57,5εκ. &  ΥΨΟΣ 150εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ : 1ΤΕΜΑΧΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ : 1ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 5»: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 5» : 1,15Χ1,50Χ2 = 3,45m2

6. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΝΗΠ 6»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 0,55Μ ΥΨΟΣ:0,65Μ

- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ 39εκ  & ΥΨΟΣ 49εκ.

WC : 7 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 6»: 7 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 6» : 0,55Χ0,65Χ7 = 2,50m2

7. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΝΗΠ 7»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 0,75Μ ΥΨΟΣ:0,75Μ

- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ Ο ΚΑΘΕ ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ 59εκ  & ΥΨΟΣ 59εκ.

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 7»: 1  ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 6» : 0,75Χ0,75Χ1 = 0,56m2

8. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΝΗΠ 8»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 2,35Μ ΥΨΟΣ:1,40Μ

- ΤΡΙΦΥΛΛΟ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΑΚΡΙΑΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ , ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

- ΤΑ  ΑΚΡΙΑΝΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 66εκ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ 67εκ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 140εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  :   1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 8»: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 8» : 2,35Χ1,40 = 3,29m2

9. ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ «ΚΝΗΠ 9»

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,47Μ ΥΨΟΣ:1,40Μ

- ΔΙΦΥΛΛΟ (βλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

- ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ- ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ,

- ΤΑ  ΦΥΛΛΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΤΟΣ 74εκ. ΚΑΙ  ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 140εκ.( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ)

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  :   1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 9»: 1 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 9» : 1,47Χ1,40 = 2,06m2

10. Τύπος Κουφώματος  «ΚΝΗΠ 10»

- ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 1,96Μ ΥΨΟΣ:2,20Μ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΦΥΛΛΟ  ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ  98εκ ΚΑΙ ΥΨΟΣ  220εκ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ : 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 10»: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 10» : 1,96Χ2,20 = 4,31m2

11. Τύπος Κουφώματος  «ΚΝΗΠ 11»

- ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ :ΠΛΑΤΟΣ: 0,94Μ ΥΨΟΣ:2,00Μ

- ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΟΦΙΛ 8εκ, Η ΠΟΡΤΑ  ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΤΟΣ  94εκ ΚΑΙ ΥΨΟΣ  200εκ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ : 1ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  «ΚΝΗΠ 11»: 1ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΚΝΗΠ 11» : 0,94Χ2,00 = 1,88m2

β. Προδιαγραφές (Υλικά & τρόπος κατασκευής) - Πιστοποιητικά

Τα νέα κουφώματα που θα κατασκευαστούν θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθούν την ΕΤΕΠ (Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή), όσον αφορά στα «Κουφώματα από συνθετικά υλικά: ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00», στους «Διπλούς Υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό: ΠΕΤΕΠ 03-08-07-02», καθώς και να διαθέτουν σύστημα συμμόρφωσης με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ).

Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 ή κατά ISO 9001:2015. Πιστοποιητικά ποιότητας, αυθεντικότητας, καταλληλότητας και ασφάλειας (τεχνικά φυλλάδια-Prospectus, σχετικά έγγραφα κλπ) θα κατατίθενται από τον ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένης και της εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, κατά την φάση της παραλαβής-παράδοσης των κουφωμάτων.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του διαστήματος του χρόνου εγγύησης, η Αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του είδους, μη προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στα ανωτέρω, περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για έλεγχο και συντήρηση των κουφωμάτων (ρεγουλάρισμα, λιπαντικό αντισκωριακό σπρέι  στους μηχανισμούς στήριξης και ανάκλισης, σπανιολέτες κ.α), μια φορά κάθε χρόνο μέσα στον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, ώστε τα υπό προμήθεια είδη να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα κουφώματα ανά τύπο.

Α.Τ. 1.01. Προμήθεια και τοποθέτηση  τυποποιημένων  συνθετικών κουφωμάτων κατηγορίας Α΄, απόχρωσης λευκής,  ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, συρόμενα ή σταθερά,

Κουφώματα συνθετικά βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm),ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, συρόμενα ή σταθερά(ανεξαρτήτου διάστασης ή σχεδίου) μετά διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων,  σε απόχρωση λευκή, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας, με σκελετό κάσας (πλαισίου) και ψευτόκασας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (ανοιγόμενου-ανακλινόμενου-σταθερού)

- Τουλάχιστον πέντε θάλαμοι.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Μηχανισμός δύο χειρολαβών GU.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,1W/m2.

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι WK2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (συρόμενου)

- Πολυθαλαμικό.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Στεγάνωση με βουρτσάκι

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,9W/m2.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες διάκενου 14-16mm με πάχος υαλοπινάκων ο εξωτερικός 5mm χαμηλής εκπεμψιμότητας (Low-e) μαλακής επίστρωσης, ο εσωτερικός απλός 4mm,  πληρωμένοι με αέριο διάκενου αργό, θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί με πιστοποιημένη θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. Ο Ηλιακός συντελεστής (δείκτης Solar Factor) θα πρέπει να είναι 45% ή μικρότερος.

Πριν τη ολική παραγωγή του συνόλου των κουφωμάτων, θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή δείγμα κουφώματος για να εγκριθεί από τη Υπηρεσία.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση στους χώρους αποθήκευσης του Δήμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση(σε οποιοδήποτε ύψος) και στερέωση των νέων κουφωμάτων μετά των διπλών υαλοπινάκων, καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλίνδρων ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία των κουφωμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η τοπική διόρθωση επιχρισμάτων και χρωμάτων των τοίχων σε περίπτωση αποκόλλησης τους κατά τη διάρκεια καθαίρεσης των υπαρχόντων κουφωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) τοποθετημένου κουφώματος:

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00 €

(Ολογράφως): εκατόν εξήντα ευρώ

Α.Τ. 1.02. Προμήθεια και τοποθέτηση  τυποποιημένων  συνθετικών κουφωμάτων κατηγορίας Α΄, απόχρωσης λευκής, ανοιγόμενα και  ανακλινόμενα, συρόμενα τουλάχιστον ενός ανοιγόμενου ή συρόμενου φύλλου μιας διάστασης έως  0,60μ

Κουφώματα συνθετικά βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm), ανοιγόμενα και ανακλινόμενα ή συρόμενα μετά διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων, τουλάχιστον ενός ανοιγόμενου ή συρόμενου φύλλου μιας διάστασης έως  0,60μ, σε απόχρωση λευκή, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας, με σκελετό κάσας (πλαισίου) και ψευτόκασας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (ανοιγόμενου-ανακλινόμενου)

- Τουλάχιστον πέντε θάλαμοι.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Μηχανισμός δύο χειρολαβών GU.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,1W/m2.

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι WK2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (συρόμενου)

- Πολυθαλαμικό.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Στεγάνωση με βουρτσάκι

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,9W/m2.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες διάκενου 14-16mm με πάχος υαλοπινάκων ο εξωτερικός 5mm χαμηλής εκπεμψιμότητας (Low-e) μαλακής επίστρωσης, ο εσωτερικός απλός 4mm, πληρωμένοι με αέριο διάκενου αργό, θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί με πιστοποιημένη θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. Ο Ηλιακός συντελεστής (δείκτης Solar Factor) θα πρέπει να είναι 45% ή μικρότερος.

Πριν τη ολική παραγωγή του συνόλου των κουφωμάτων, θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή δείγμα κουφώματος για να εγκριθεί από τη Υπηρεσία

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση στους χώρους αποθήκευσης του Δήμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και  η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση (σε οποιοδήποτε ύψος) και στερέωση των νέων κουφωμάτων μετά των διπλών υαλοπινάκων, καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλίνδρων ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία των κουφωμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η τοπική διόρθωση επιχρισμάτων και χρωμάτων των τοίχων σε περίπτωση αποκόλλησης τους κατά τη διάρκεια καθαίρεσης των υπαρχόντων κουφωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) τοποθετημένου κουφώματος:

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00€

(Ολογράφως): εκατόν ενενήντα ευρώ

Α.Τ. 1.03. Προμήθεια και τοποθέτηση  τυποποιημένου  συνθετικού  κουφώματος εισόδου κατηγορίας   Α΄, λευκής απόχρωσης , με υαλοπίνακες.

Κούφωμα εισόδου μονόφυλλο ή δίφυλλο, συνθετικό βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm) σε λευκή απόχρωση,  με τμήμα διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας, με σκελετό κάσας (πλαισίου) και ψευτόκασας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος

- Τουλάχιστον πέντε θάλαμοι.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,1W/m2

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι RC2

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 2mm - 3,00mm

- Μηχανισμός αυτόματης κλειδαριάς τριών σημείων GU, 5 σημείων R4 και εξωτερικών μεντεσέδων βαρέως τύπου μέγιστου βάρους τουλάχιστον 160Kg/τεμ.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα στο φύλλο και στην κάσα

- Θερμικό κατωκάσι με αποσπώμενο καπάκι

- Πόμολο-λαβή επιλογής της Υπηρεσίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες διάκενου 14-16mm με πάχος υαλοπινάκων ο εξωτερικός 5mm χαμηλής εκπεμψιμότητας (Low-e) μαλακής επίστρωσης, ο εσωτερικός απλός 4mm πληρωμένοι με αέριο διάκενου αργό, θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί με πιστοποιημένη θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση στους χώρους αποθήκευσης του Δήμου των υπαρχουσών θυρών και  η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση των νέων θυρών μετά των διπλών υαλοπινάκων, καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλίνδρων ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία των κουφωμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η τοπική διόρθωση επιχρισμάτων και χρωμάτων των τοίχων σε περίπτωση αποκόλλησης τους κατά τη διάρκεια καθαίρεσης των υπαρχόντων θυρών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) τοποθετημένου κουφώματος:

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00 €

(Ολογράφως): τριακόσια πενήντα ευρώ

Α.Τ. 1.04. Προμήθεια και τοποθέτηση  τυποποιημένου  συνθετικού  κουφώματος εισόδου κατηγορίας   Α΄, λευκής απόχρωσης, με  πάνελ .

Κούφωμα εισόδου μονόφυλλο ή δίφυλλο με ή χωρίς  σταθερούς φεγγίτες διαφόρων σχεδίων, συνθετικό βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm) σε λευκή απόχρωση, με πάνελ, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας, με σκελετό κάσας (πλαισίου) και ψευτόκασας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος

- Τουλάχιστον πέντε θάλαμοι.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,1W/m2

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι RC2

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 2mm - 3,00mm

- Μηχανισμός αυτόματης κλειδαριάς τριών σημείων GU, 5 σημείων R4 και εξωτερικών μεντεσέδων βαρέως τύπου μέγιστου βάρους τουλάχιστον 160Kg/τεμ.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα στο φύλλο και στην κάσα

- Θερμικό κατωκάσι με αποσπώμενο καπάκι

- Πόμολο-λαβή επιλογής της Υπηρεσίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πάνελ

Ενισχυμένα πρεσαριστά πάνελ από διακοσμητικά PVC σχεδίων της εταιρείας "Verpan" ή ισοδύναμης (ενδεικτικός κωδικός σειρά 60 ΚΩΔ Ρ63Κ5 αμμοβολή  ή ισοδύναμος),  με πλήρωση ξύλου (κόντρα πλακέ θαλάσσης),  με φύλλα ABS και ανθεκτικά φιλμς της εταιρείας RENOLIT ή ισοδύναμης.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση στους χώρους αποθήκευσης του Δήμου των υπαρχουσών θυρών και  η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση των νέων θυρών μετά των διπλών υαλοπινάκων, καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλίνδρων ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία των κουφωμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η τοπική διόρθωση επιχρισμάτων και χρωμάτων των τοίχων σε περίπτωση αποκόλλησης τους κατά τη διάρκεια καθαίρεσης των υπαρχόντων θυρών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) τοποθετημένου κουφώματος:

Ευρώ (Αριθμητικά): 620,00€

(Ολογράφως): εξακόσια είκοσι  ευρώ

Α.Τ. 1.05. Προμήθεια και τοποθέτηση  τυποποιημένων  συνθετικών κουφωμάτων κατηγορίας   Α΄, έγχρωμης απόχρωσης ,  ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, συρόμενα ή σταθερά,

Κουφώματα συνθετικά βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm),ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, συρόμενα ή σταθερά μετά διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων,  σε έγχρωμη απόχρωση κατόπιν επιλογής της Υπηρεσίας ( ενδεικτικό ALUX DB 703NR AP79 ή ισοδύναμο), κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και  τις εντολές της Υπηρεσίας, με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας, με σκελετό κάσας (πλαισίου) και ψευτόκασας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (ανοιγόμενου-ανακλινόμενου, σταθερού)

- Τουλάχιστον πέντε θάλαμοι.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Μηχανισμός δύο χειρολαβών GU.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,1W/m2.

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι WK2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (συρόμενου)

- Πολυθαλαμικό.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Στεγάνωση με βουρτσάκι

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,9W/m2.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες διάκενου 14-16mm με πάχος υαλοπινάκων ο εξωτερικός 5mm χαμηλής εκπεμψιμότητας (Low-e) μαλακής επίστρωσης, ο εσωτερικός απλός 4mm πληρωμένοι με αέριο διάκενου αργό, θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί με πιστοποιημένη θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. Ο Ηλιακός συντελεστής (δείκτης Solar Factor) θα πρέπει να είναι 45% ή μικρότερος.

Πριν τη ολική παραγωγή του πλήθους των κουφωμάτων, θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή δείγμα κουφώματος για να εγκριθεί από τη Υπηρεσία.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση , η φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση στους χώρους αποθήκευσης του Δήμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση(σε οποιοδήποτε ύψος) και στερέωση των νέων κουφωμάτων μετά των διπλών υαλοπινάκων, καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλίνδρων ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία των κουφωμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η τοπική διόρθωση επιχρισμάτων και χρωμάτων των τοίχων σε περίπτωση αποκόλλησης τους κατά τη διάρκεια καθαίρεσης των υπαρχόντων κουφωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) τοποθετημένου κουφώματος:

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00€

(Ολογράφως): διακόσια  ευρώ

Α.Τ. 1.06. Προμήθεια και τοποθέτηση  τυποποιημένων  συνθετικών κουφωμάτων κατηγορίας   Α΄, έγχρωμης απόχρωσης , ανοιγόμενα και  ανακλινόμενα, συρόμενα τουλάχιστον ενός ανοιγόμενου ή συρόμενου φύλλου μιας διάστασης έως  0,60μ

Κουφώματα συνθετικά βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm), ανοιγόμενα και ανακλινόμενα ή συρόμενα μετά διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων, τουλάχιστον ενός ανοιγόμενου ή συρόμενου φύλλου μιας διάστασης έως  0,60μ,  έγχρωμης απόχρωσης επιλογή της Υπηρεσίας ( ενδεικτικό ALUX DB 703NR AP79 ή ισοδύναμο), , κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας, με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας, με σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (ανοιγόμενου-ανακλινόμενου)

- Τουλάχιστον πέντε θάλαμοι.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Μηχανισμός δύο χειρολαβών GU.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,1W/m2.

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι WK2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (συρόμενου)

- Πολυθαλαμικό.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Στεγάνωση με βουρτσάκι

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,9W/m2.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες διάκενου 14-16mm με πάχος υαλοπινάκων ο εξωτερικός 5mm χαμηλής εκπεμψιμότητας (Low-e) μαλακής επίστρωσης, ο εσωτερικός απλός 4mm πληρωμένοι με αέριο διάκενου αργό, θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί με πιστοποιημένη θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2. Ο Ηλιακός συντελεστής (δείκτης Solar Factor) θα πρέπει να είναι 45% ή μικρότερος.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση στους χώρους αποθήκευσης του Δήμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και  η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση (σε οποιοδήποτε ύψος) και στερέωση των νέων κουφωμάτων μετά των διπλών υαλοπινάκων, καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλίνδρων ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία των κουφωμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η τοπική διόρθωση επιχρισμάτων και χρωμάτων των τοίχων σε περίπτωση αποκόλλησης τους κατά τη διάρκεια καθαίρεσης των υπαρχόντων κουφωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) τοποθετημένου κουφώματος:

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00 €

(Ολογράφως): διακόσια είκοσι πέντε ευρώ

Α.Τ. 1.07. Προμήθεια και τοποθέτηση  τυποποιημένου  συνθετικού  κουφώματος εισόδου κατηγορίας   Α΄, έγχρωμης απόχρωσης, με  πάνελ .

Κούφωμα εισόδου μονόφυλλο ή δίφυλλο με ή χωρίς  σταθερούς φεγγίτες διαφόρων σχεδίων, συνθετικό βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm) σε έγχρωμη απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας (ενδεικτικό ALUX DB 703NR AP79 ή ισοδύναμο), με πάνελ, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας, με σκελετό κάσας (πλαισίου) και ψευτόκασας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος

- Τουλάχιστον πέντε θάλαμοι.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,1W/m2

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι RC2

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 2mm - 3,00mm

- Μηχανισμός αυτόματης κλειδαριάς τριών σημείων GU, 5 σημείων R4 και εξωτερικών μεντεσέδων βαρέως τύπου μέγιστου βάρους τουλάχιστον 160Kg/τεμ.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα στο φύλλο και στην κάσα

- Θερμικό κατωκάσι με αποσπώμενο καπάκι

- Πόμολο-λαβή επιλογής της Υπηρεσίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πάνελ

Ενισχυμένα πρεσαριστά πάνελ από διακοσμητικά PVC σχεδίων της εταιρείας "Verpan" ή ισοδύναμης (ενδεικτικός κωδικός σειρά 60 ΚΩΔ Ρ63Κ5 αμμοβολή  ή ισοδύναμος.),  με πλήρωση ξύλου (κόντρα πλακέ θαλάσσης),  με φύλλα ABS και ανθεκτικά φιλμς της εταιρείας RENOLIT ή ισοδύναμης.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση στους χώρους αποθήκευσης του Δήμου των υπαρχουσών θυρών και  η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση των νέων θυρών μετά των διπλών υαλοπινάκων, καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλίνδρων ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία των κουφωμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η τοπική διόρθωση επιχρισμάτων και χρωμάτων των τοίχων σε περίπτωση αποκόλλησης τους κατά τη διάρκεια καθαίρεσης των υπαρχόντων θυρών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) τοποθετημένου κουφώματος:

Ευρώ (Αριθμητικά): 650,00€

(Ολογράφως): εξακόσια πενήντα ευρώ

Α.Τ. 1.08. Προμήθεια και τοποθέτηση  τυποποιημένου  συνθετικού  κουφώματος εισόδου κατηγορίας   Α΄, έγχρωμης απόχρωσης , με υαλοπίνακες.

Κούφωμα εισόδου μονόφυλλο ή δίφυλλο, συνθετικό βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm) σε έγχρωμη απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας (ενδεικτικό ALUX DB 703NR AP79 ή ισοδύναμο),  με τμήμα διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με τους μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας, με σκελετό κάσας (πλαισίου) και ψευτόκασας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος

- Τουλάχιστον πέντε θάλαμοι.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ : Uf≤1,1W/m2

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι RC2

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξει η Υπηρεσία

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 2mm - 3,00mm

- Μηχανισμός αυτόματης κλειδαριάς τριών σημείων GU, 5 σημείων R4 και εξωτερικών μεντεσέδων βαρέως τύπου μέγιστου βάρους τουλάχιστον 160Kg/τεμ.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα στο φύλλο και στην κάσα

- Θερμικό κατωκάσι με αποσπώμενο καπάκι

- Πόμολο-λαβή επιλογής της Υπηρεσίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες διάκενου 14-16mm με πάχος υαλοπινάκων ο εξωτερικός 5mm χαμηλής εκπεμψιμότητας (Low-e) μαλακής επίστρωσης, ο εσωτερικός απλός 4mm πληρωμένοι με αέριο διάκενου αργό, θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί με πιστοποιημένη θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση στους χώρους αποθήκευσης του Δήμου των υπαρχουσών θυρών και  η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση των νέων θυρών μετά των διπλών υαλοπινάκων, καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών, κυλίνδρων ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών καθώς και κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία των κουφωμάτων. Επίσης περιλαμβάνεται η τοπική διόρθωση επιχρισμάτων και χρωμάτων των τοίχων σε περίπτωση αποκόλλησης τους κατά τη διάρκεια καθαίρεσης των υπαρχόντων θυρών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τμ) τοποθετημένου κουφώματος:

Ευρώ (Αριθμητικά): 370,00 €

(Ολογράφως): τριακόσια εβδομήντα ευρώ

γ. Αντιστοίχηση Τύπου Κουφωμάτων με  Α.Τ. Προδιαγραφών - Προμετρήσεις

1. Στον Αριθμό Τιμολογίου 1.01 αντιστοιχούν οι τύποι κουφωμάτων «Κ5o 3», «Κ5o 4β», «ΚΛΥΚ 1», «ΚΛΥΚ 2», «ΚΚΟΠ 1β», «ΚΚΟΠ 3», «ΚΚΟΠ 4β», «ΚΚΟΠ 5β», «ΚΣΤΕΝ 1» & «ΚΣΤΕΝ 2»

- «Κ5o 3»  :  16,00m2

- «Κ5o 4β» :   3,06m2

- «ΚΛΥΚ 1» : 152,00 m2

- «ΚΛΥΚ 2» :    3,80m2

- «ΚΚΟΠ 1β» : 2,64 m2

- «ΚΚΟΠ 3» :   0,77 m2

- «ΚΚΟΠ 4β» : 1,20 m2

- «ΚΚΟΠ 5β» : 0,76 m2

- «ΚΣΤΕΝ 1» :   7,80m2

- «ΚΣΤΕΝ 2» : 31,48m2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Τ. 01 : 16,00+3,06+152,00+3,80+2,64+0,77+1,20+0,76+7,80+31,48 =219,51 m2

2. Στον Αριθμό Τιμολογίου 1.02  αντιστοιχούν οι τύποι κουφωμάτων «Κ5o 1», «Κ5o 2»,  «Κ5o 4α», «ΚΣΤΕΝ 3» & «ΚΣΤΕΝ 4»

- «Κ5o 1»  : 79,38m2

- «Κ5o 2»  : 43,20m2

- «Κ5o 4α» :  3,06m2

- «ΚΣΤΕΝ 3» : 2,81 m2

- «ΚΣΤΕΝ 4» : 1,03 m2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Τ. 1.02 : 79,38+43,20+3,06+2,81+1,03= 129,48 m2

3. Στον Αριθμό Τιμολογίου 1.03 αντιστοιχεί ο τύπος κουφώματος «ΚΛΥΚ 3»,

- «ΚΛΥΚ 3» (1,05Χ2,80) : 2,94m2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Τ. 1.03 : 2,94 m2

4. Στον Αριθμό Τιμολογίου 1.04  αντιστοιχούν οι τύποι κουφωμάτων «ΚΚΟΠ 1α», «ΚΚΟΠ 2», «ΚΚΟΠ 4α» και «ΚΚΟΠ 5α».

- «ΚΚΟΠ 1α» : 3,91m2

- «ΚΚΟΠ22» : 4,83m2

- «ΚΚΟΠ 4α» : 6,45m2

- «ΚΚΟΠ 5α» :4,85m2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Τ. 1.04 : 3,91+4,83+6,45+4,85 = 20,04 m2

5. Στον Αριθμό Τιμολογίου 1.05 αντιστοιχεί ο τύπος κουφώματος «Κ5ο 5β», «ΚΛΑΠ 2», «ΚΝΗΠ 1», «ΚΝΗΠ 3» &  «ΚΝΗΠ 8»

- «Κ5o 5β» :2,28m2

- «ΚΛΑΠ 2» : 5,52m2

- «ΚΝΗΠ 1» : 15,91m2

- «ΚΝΗΠ 3» :   9,89m2

- «ΚΝΗΠ 8» :  3,29m2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Τ. 1.05 : 2,28+5,52+15,91+9,89+3,29=36,89m2

6. Στον Αριθμό Τιμολογίου 1.06 αντιστοιχούν οι τύποι κουφωμάτων «ΚΛΑΠ 1», «ΚΝΗΠ 4», «ΚΝΗΠ 5», «ΚΝΗΠ 6», «ΚΝΗΠ 7» & «ΚΝΗΠ 9»

- «ΚΛΑΠ 1»  : 34,00m2

- «ΚΝΗΠ 4» :   2,01m2

- «ΚΝΗΠ 5» :   3,45m2

- «ΚΝΗΠ 6» :   2,50m2

- «ΚΝΗΠ 7» :   0,56m2

- «ΚΝΗΠ 9» :   2,06m2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Τ. 1.06 : 34,00+2,01+3,45+2,50+0,56+3,29 = 44,58 m2

7. Στον Αριθμό Τιμολογίου 1.07 αντιστοιχεί ο τύπος κουφώματος «Κ5ο 5α».

- «Κ5o 5α : 3,68m2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Τ. 1.07 :     3,68 m2

8. Στον Αριθμό Τιμολογίου 1.08 αντιστοιχεί ο τύπος κουφώματος «ΚΝΗΠ 2», «ΚΝΗΠ 10» & «ΚΝΗΠ 11»

- «ΚΝΗΠ 2»  : 6,90m2

- «ΚΝΗΠ 10» :4,31m2

- «ΚΝΗΠ 11» :1,88m2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α.Τ. 1.08 : 6,90+4,31+1,88=13,09m2

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μον. (Ευρώ) | Δαπάνη | Αριθμός CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένων συνθετικών κουφωμάτων κατηγορίας Α΄, απόχρωσης λευκής, ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, συρόμενα ή σταθερά | 1.01. | m2 | 219,51 | 160,00 | 35.121,60 | 442210000-5 Παράθυρα, πόρτες & συναφή είδη |
| 2 | Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένων συνθετικών κουφωμάτων κατηγορίας Α΄, απόχρωσης λευκής, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα, συρόμενα τουλάχιστον ενός ανοιγόμενου ή συρόμενου φύλλου μιας διάστασης έως 0,60μ | 1.02. | m2 | 129,48 | 190,00 | 24.601,20 | 442210000-5 Παράθυρα, πόρτες & συναφή είδη |
| 3 | Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένου συνθετικού κουφώματος εισόδου κατηγορίας Α΄, λευκής απόχρωσης , με υαλοπίνακες | 1.03. | m2 | 2,94 | 350,00 | 1.029,00 | 442210000-5 Παράθυρα, πόρτες & συναφή είδη |
| 4 | Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένου συνθετικού κουφώματος εισόδου κατηγορίας Α΄, λευκής απόχρωσης, με πάνελ | 1.04. | m2 | 20,04 | 620,00 | 12.424,80 | 442210000-5 Παράθυρα, πόρτες & συναφή είδη |
| 5 | Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένων συνθετικών κουφωμάτων κατηγορίας Α΄, έγχρωμης απόχρωσης , ανοιγόμενα, ανακλινόμενα, συρόμενα ή σταθερά | 1.05. | m2 | 36,89 | 200,00 | 7.378,00 | 442210000-5 Παράθυρα, πόρτες & συναφή είδη |
| 6 | Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένων συνθετικών κουφωμάτων κατηγορίας Α΄, έγχρωμης απόχρωσης , ανοιγόμενα και ανακλινόμενα, συρόμενα τουλάχιστον ενός ανοιγόμενου ή συρόμενου φύλλου μιας διάστασης έως 0,60μ | 1.06. | m2 | 44,58 | 225,00 | 10.030,50 | 442210000-5 Παράθυρα, πόρτες & συναφή είδη |
| 7 | Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένου συνθετικού κουφώματος εισόδου κατηγορίας Α΄, έγχρωμης απόχρωσης, με πάνελ | 1.07. | m2 | 3,68 | 650,00 | 2.392,00 | 442210000-5 Παράθυρα, πόρτες & συναφή είδη |
| 8 | Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένου συνθετικού κουφώματος εισόδου κατηγορίας Α΄, έγχρωμης απόχρωσης , με υαλοπίνακες | 1.08. | m2 | 13,09 | 370,00 | 4.843,30 | 442210000-5 Παράθυρα, πόρτες & συναφή είδη |
|  | Μερικό Σύνολο |  |  |  |  | 97.820,40 |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  | 23.476,90 |  |
|  |  |  |  | Γενικό Σύνολο |  | 121.297,30 |  |

Νάουσα, Αύγουστος 2020

Συντάχθηκε			    Ελέγχθηκε		                            Εγκρίθηκε

Η Προϊστάμενη Τ.Μ. & Δ.Δ.	     Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Ν.

Αγγελάκης Παπαφιλίππου                     Ελένη Τσιόγκα                                 Παύλος Κυριακίδης                                                                                                                                                               Πολιτικός Μηχανικός	       Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός                   Πολιτικός Μηχανικός

με Α' βαθμό	                                  με Α' βαθμό			     με Α' βαθμό